马村区环保局

关于受理国隆科技股份有限公司

年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局对受理环境影响报告表进行公示，公示内容如下：

项目名称：年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目

建设地点：焦作市马村区解放东路3968号

建设单位：国隆科技股份有限公司

环境影响报告表编制单位：焦作市环境科学研究有限公司

受理日期：2019年11月21日

联系方式：郭慧霞 13839153355

环境影响报告表（全本）附

建设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目

建设单位（盖章）：         国隆科技股份有限公司

编制日期：二零一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国隆科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李玉玲 |  |  |  | 联系人 | 刘新喜 |  |  |
| 通讯地址 | 焦作市马村区解放东路3968号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19939163070 |  | 传真 |  | － | 邮政编码 | 454950 |  |
| 建设地点 | 焦作市马村区解放东路3968号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-410804-30-03-021132 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C2924 泡沫塑料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积(平方米) |  | - |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 3800 | 其中：环保投资(万元) |  | 54.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.43% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 国隆科技股份有限公司原名河南国隆实业有限公司，是一家以打造装配式建筑为目标，专注技术研发、材料生产、销售安装、服务建设于一体的建筑产业化科技型公司。该公司1#现有工程为年产120万平方米装配式建筑3D基材新型配套材料项目（该项目包含3D基材干粉砂浆、3D基材轻质墙体板、保温装饰一体板、VR智能集成住宅轻钢龙骨、城市海绵砖和微纳米负氧离子室内外装饰板等六种产品），该项目环评文件于2017年3月通过马村区环保局的审批，批复文号为马环审【2017】3号。根据公司实际建设情况，公司于2017年8月对现有工程中3D基材干粉砂浆、城市海绵砖两种产品的部分原料（3D基材干粉砂浆生产线原料增加湿砂，减少石子用量；城市海绵砖生产线原料白水泥不再使用）、生产工艺（3D基材干粉砂浆生产线增加湿砂烘干工艺）、设备（3D基材干粉砂浆生产线增加湿砂烘干相关设备）以及生活污水排放方式（由原环评要求采用地埋式一体化污水处理装置进行处理后近期由罐车拉至污水处理厂进行处理，远期排水管网接通后，通过排水管网进入万方产业集聚区污水处理厂进行处理变更为采用地埋式一体化污水处理装置进行处理后用于农田施肥）等内容进行了环评变更，并通过马村区环保局评审，目前，该项目正在进行建设，尚未验收。公司2#现有工程年产120万平方米装配式建筑及3D基材新型配套材料技术改造项目（一）主要为对现有工程年产30万吨/年的微纳米负氧离子室内外装饰板进行雕刻/5D打印/覆膜等深加工改建，同时将该生产线切割产生的边角料破碎磨粉后作为原料回用，该项目环评文件于2019年8月通过马村区环保局的审批，批复文号为马环审【2019】40号，目前该项目正在建设。公司3#现有工程3D基材干粉砂浆技术改造项目主要在现有制砂工艺前端增加两道生产工序，即外购混凝土废弃块经破碎和筛分后再经现有生产设备制砂机制砂进行后续生产，该项目环评文件于2019年8月通过马村区环保局的审批，批复文号为马环审【2019】39号，目前该项目正在建设。现有工程基本情况详见表1。 表1 现有工程基本情况一览表 项目; 建设内容; 环评情况; 验收情况. 1#现有工程; 六种产品：3D基材干粉砂浆、3D基材轻质墙体板、保温装饰一体板、VR智能集成住宅轻钢龙骨、城市海绵砖和微纳米负氧离子室内外装饰板; 马环审【2017】3号; 未验收. 1#现有工程变更; ①3D基材干粉砂浆生产线原料增加湿砂，减少石子用量。②城市海绵砖生产线原料白水泥不再使用。③由原环评要求采用地埋式一体化污水处理装置进行处理后近期由罐车拉至污水处理厂进行处理，远期排水管网接通后，通过排水管网进入万方产业集聚区污水处理厂进行处理变更为采用地埋式一体化污水处理装置进行处理后用于农田施肥. 2#现有工程; 微纳米负氧离子室内外装饰板进行雕刻/5D打印/覆膜等深加工改建，同时将该生产线切割产生的边角料破碎磨粉后作为原料回用; 马环审【2019】40号; 未验收. 3#现有工程; 3D基材干粉砂浆原料改为外购混凝土废弃块，现有制砂工艺前端增加破碎和筛分两道工艺; 马环审【2019】39号; 未验收. 为了满足市场需求，提高企业竞争力，国隆科技股份有限公司拟投资3800万元在焦作市马村区解放东路3968号现有综合生产车间西侧，建设年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目。 项目属于泡沫塑料制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目；同时项目已于2018年4月由焦作市马村区发展和改革委员会备案，备案号为2018-410804-30-03-021132。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十八（橡胶和塑料制品业）”中的“塑料制品制造”项目类别，且不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不以再生塑料为原料，无电镀、喷漆工艺，按照规定应编制环境影响报告表。 一、工程产品方案与生产规模 本次工程产品主要为石墨烯EPS模块（普通和表面涂浆两种）、石墨烯EPS墙体保温板、钢丝网架聚苯乙烯夹芯板和一体式钢框架EPS保温板，产品方案及规模见表2。 表2 产品方案及规模一览表 产品名称; 规格型号（mm）; 规模 （万平米/年）; 备注. 石墨烯EPS模块（普通）; 475×250×300 475×350×300; 15; -. 2440×1220×300; 40; 不外售，20万平米/年作为石墨烯EPS墙体保温板原料，20万平米/年作为钢丝网架聚苯乙烯夹芯板原料. 石墨烯EPS模块（表面涂浆）; 900×250×300; 5; -. 石墨烯EPS墙体保温板; 2440×1220×300; 20; -. 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板; 2440×1220×300; 20; -. 一体式钢框架EPS保温板; 3500×1200×150; 20; -. 合计; 80; -. 二、项目厂址及周边环境状况 工程选址位于焦作市马村区解放东路3968号国隆科技股份有限公司现有厂区内。国隆科技股份有限公司厂区北邻解放路，西侧隔路为活力橡胶有限公司、焦作市卓尔机械制造有限公司，南侧为宝丰电缆和制沙厂（停产），东侧隔路为在建安置房。本项目位于国隆科技股份有限公司厂区现有综合生产车间西侧。距离本项目最近的敏感点为厂址东侧72m处的在建安置房和厂址西侧360m处的白庄村小区。 项目选址区域环境具有以下特点： （1）项目选址位于万方产业集聚区，集聚区交通便利，周围多为工业企业； （2）项目区域为SO2控制区，项目能源采用天然气，对区域SO2贡献量较小； （3）项目选址距离最近的焦作市集中式饮用水水源地太行水厂（二水厂）周庄水源地8.8km，不在其保护区范围内；距离马村水厂约3.2km，不在其保护区范围内； （4）项目选址距离南水北调总干渠右岸永久占地线最近垂直距离为2040m，不在其保护区范围内。 此外，工程选址区域周围无其他特殊敏感保护目标。 项目地理位置见附图一，周边环境概况见附图二。 三、工程建设内容和平面布局 （1）建设内容 工程利用现有综合生产车间西侧区域进行建设，本项目占地面积约2000m2。 工程主要建设内容详见表3。厂区平面布置图见附图三。 表3 工程主要建设内容一览表 工程类别; 构筑物名称; 建筑面积（m2）; 结构形式; 备注. 主体 工程; 生产区; 2000; 轻钢; 利用现有综合生产车间西侧. 辅助 工程; 办公楼; 2460; 砖混; 利用现有. 公用 工程; 供水; 目前采用自备井，待万方产业集聚区供水管网接通后 采取集中供水. 排水; 本次工程不新增劳动定员，故不新增生活污水，项目排水主要为锅炉软水制备废水和板材机冷却水，锅炉软水制备废水用于板材机冷却补充水，不外排；板材机冷却水采用冷却水池冷却后循环回用，不外排. 供电; 当地供电电网. 供热; 自建1台2t/h的燃气锅炉. 环保 工程; 废气; 一套低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 一套两级袋式除尘器+15m高排气筒. 一套烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置+15m高排气筒. 固废; 依托现有工程一般固废仓库（100m2）. 依托现有工程危废仓库（20m2）. 噪声; 室内布置，减振基础. 四、工程主要原辅材料及能源消耗情况 本次工程主要原辅材料为石墨烯EPS、钢丝等，所需能源主要为电、水、天然气等。 工程主要原辅材料及资源能源消耗情况见表4，主要原辅材料理化性质见表5。天然气成份分析详见表6。 表4 工程主要原辅材料、资源能源消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年用量; 来源; 备注. 原辅 材料; 石墨烯EPS; t/a; 1500; 外购; 颗粒状，袋装，含3~8%的戊烷作为发泡剂。. 钢丝; t/a; 50; 外购; -. 钢框架; t/a; 1000; 现有工程生产; -. 干粉砂浆; t/a; 200; 现有工程生产; 袋装. 能源; 水; m3/a; 6450; 厂区自备井; -. 电; 万kwh/a; 20; 当地供电电网; -. 天然气; 万m3/a; 54; 天然气管道; -. 表5 工程原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 石墨烯EPS; 石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯EPS是石墨烯、EPS、物理发泡剂和其他添加剂的混合物，是目前EPS行业新材料，具有低导热、高强度、防腐、抗静电、高韧性等优点。 EPS：可发性聚苯乙烯是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂而制得的具有一定粒度的白色或无色透明珠体，非晶态密度为1.05-1.06g/cm3，晶体密度为1.11~1.12g/ cm3，熔融温度为240℃，具有优良的绝热、绝缘和透明性。聚苯乙烯最高工作温度为60~80℃，当加热至105℃以上，聚苯乙烯转变为高弹态，且保持这种状态在较宽的范围内，方便其热成型。聚苯乙烯的热变形温度为70~80℃，在真空和330~380℃下剧烈降解。挥发物含量（主要成分为发泡剂）6%~8%。其热导率低，吸水件小，耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振。介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿、不溶于乙醇、正己烷、环己烷、溶剂汽油等。. 表6 天然气主要成分分析表 组分; C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; CO2; N2; H2S; 热值 kcal/m3. V(%); 96.23; 1.77; 0.3; 0.062; 0.075; 0.02; 0.063; 0.038; 0.473; 0.967; 0.002; 9000. 五、工程主要生产设备 工程主要生产设备有全自动间歇式预发机、流化干燥床、全自动泡塑板材机、蒸汽锅炉等。 工程主要生产设备名称及型号详见表7。 表7 工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 全自动间歇式预发机; PSD-1400; 台; 1. 2; 流化干燥床; GZ1600A; 台; 1. 3; 料仓; 16m3; 个; 12. 4; 全自动泡塑板材机; PSB-Q; 台; 1. 5; 墙体专用板材机; QGB-6; 台; 1. 6; 二维切割机; QG-CL-500-2D; 台; 1. 7; 线条涂浆机; MFAD-600-1320; 台; 1. 8; EPS真空渗透机; EPS-ST-1200; 台; 1. 9; 模具; -; 套; 10. 10; 板材切割机; XL-PSQ-6000; 台; 2. 11; 蒸汽储气罐; 15 m3; 个; 1. 12; 螺杆式空压机; 4 m3; 个; 1. 13; 蒸汽锅炉; 2t/h; 台; 1. 14; 软水制备设备; 2t/h; 套; 1套，钠离子交换工艺. 15; 全自动插丝组焊机; -; 台; 1. 16; 小型立式搅拌机; 0.5m3; 台; 1. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，项目所有设备均不属于限制类或淘汰类。 六、劳动定员及工作制度 本次工程不新增劳动定员，劳动人员从现有人员中进行调配，年有效工作日为300天，生产实行三班制，每班8小时。 七、供排水情况 1、供水：项目用水目前采用厂区自备井，待万方产业集聚区供水管网接通后采取集中供水。 2、排水：项目废水主要为锅炉软水制备废水和板材机冷却水。锅炉软水制备废水用于板材机冷却补充水，不外排；板材机冷却水采用冷却水池冷却后循环回用，不外排。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该公司2#、3#现有工程针对1#现有工程进行技术改造，本次项目对现有工程总体情况的回顾以3#现有工程技改完成后情况作为现有工程进行叙述。 1、现有工程基本情况 现有工程产品方案及规模见表8。 表8 现有工程产品方案及规模一览表 序号; 产品; 年生产规模. 1; VR智能集成住宅; 120万平方米（建筑面积）. 2; 集成住宅配套材料; 3D基材干粉砂浆; 40万吨. 3; 3D基材轻质墙体板; 30万平方米. 4; 保温装饰一体板; 30万平方米. 5; VR智能集成住宅轻钢龙骨; 3万吨. 6; 城市海绵砖; 60万平方米. 7; 微纳米负氧离子室内外装饰板; 雕刻; 10万吨; 30万吨. 5D打印; 10万吨. 覆膜; 10万吨. 2、生产工艺和水平衡 2.1生产工艺 项目产品分为VR智能集成轻钢龙骨、3D基材干粉砂浆、3D基材轻质墙体板、保温装饰一体板、城市海绵砖和微纳米负氧离子室内外装饰板六种产品。 （1）VR智能集成轻钢龙骨生产工艺 龙骨以钢带为原料，经成型机预先设定的尺寸及规格，出来后即为标准件，进而进行组装，本工序不涉及焊接等工序。 （2）3D基材干粉砂浆生产工艺 3D基材干粉砂浆生产工艺见图1。 （3）3D基材轻质墙体板生产工艺 3D基材干粉砂浆生产工艺见图2。 图2 3D基材轻质墙体板生产工艺及产污环节图 聚苯乙烯颗粒 发泡剂 粉煤灰仓 水泥 仓 粉煤灰 水泥 颗粒物 水 搅拌 颗粒物、噪声 水 浇筑成型 静养 脱模 湿养 成品 模具装模 发泡 （4）保温装饰一体板生产工艺 保温装饰一体板生产工艺见图3。 硅酸钙板 定厚砂光 颗粒物、噪声 辊涂 干燥 成品 底面涂料 覆膜 保护膜 涂胶 粘胶、 保温层 压合 锯切 磨边 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 VOCs VOCs VOCs 喷涂 喷涂 真石 涂料 罩面 涂料 辊涂 干燥 多彩 涂料 喷涂 喷涂 多彩 涂料 罩面 涂料 辊涂 UV干燥 腻子和 UV底面涂料 辊涂 干燥 氟碳 涂料 砂光 辊涂 干燥 实色氟碳/金属氟碳 涂料 颗粒物、 VOCs VOCs 颗粒物、 VOCs VOCs VOCs 颗粒物 VOCs 图3 保温装饰一体板生产工艺及产污环节图 （5）城市海绵砖生产工艺 城市海绵砖生产工艺见图4。 图4 城市海绵砖生产工艺及产污环节图 硅酸盐水泥、石粉、米石/煤矸石、固化剂、 水 底料搅拌 细砂、颜料、固化剂、水 成型 噪声、固废 叠板 静置养护 卸板 码垛 成品 底料搅拌 板托 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 （6）微纳米负氧离子室内外装饰板生产工艺 微纳米负氧离子室内外装饰板包括室内装饰板和户外装饰板，生产工艺见图5、图6。 PVC、木粉、钙粉、稳定剂、调节剂 混合搅拌 塑化挤出 定型冷却 牵引 切割 颗粒物、噪声 HCl、VOCs 冷却水 破碎 磨粉 颗粒物 噪声 室内装饰板成品 轧花 雕刻 室内装饰板（雕刻） 5D打印 颗粒物、固废、 噪声 非甲烷总烃、 噪声 室内装饰板（5D打印） 覆膜 外购彩膜 上胶 非甲烷总烃 聚氨酯热熔胶 室内装饰板（覆膜） 图5 微纳米负氧离子室内装饰板生产工艺及产污环节图 户外装饰板成品 PE、木粉、钙粉、抗氧剂、防霉剂 塑化挤出 定型冷却 牵引 切割 混合搅拌 颗粒物、噪声 造粒 轧花 VOCs、冷却水 VOCs 冷却水 破碎 磨粉 颗粒物、噪声 雕刻 户外装饰板（雕刻） 5D打印 颗粒物、固废、 噪声 非甲烷总烃、 噪声 户外装饰板（5D打印） 覆膜 外购彩膜 上胶 非甲烷总烃 聚氨酯热熔胶 户外装饰板（覆膜） 图6 微纳米负氧离子户外装饰板生产工艺及产污环节图 2.2 水平衡 现有工程水平衡情况详见表9和图7。 表9 现有工程工艺用水水平衡情况一览表 单位：t/d 项目; 用水量; 新鲜水量; 循环水量; 进入产品; 散失量; 排放量. 总计; 84; 39.6; 44.4; 15; 24.6; 0. 3D基材轻质墙体板用水 微纳米负氧离子室内外装饰板定型、造粒冷却 7 38 2 进入产品 城市海绵砖用水 9 进入产品 8 一体化 10 8 厂区及周边农田施肥 生活设施 2 养护散失1 2 8 7 车间雾化喷淋 车辆冲洗 三级沉淀池 10 1.6 6.4 1.6 6.4 10 39.6 图7 本次工程完成后全厂水平衡图 散失量 单位：t/d 3、污染物产生、治理及排放情况 该公司2#现有工程和3#现有工程已对厂区所有现有工程存在的问题进行了以新带老说明，以下直接对以新带老后的现有工程产排污进行汇总。 3.1废气 现有工程废气各污染物排放情况见表10。 |

表10                现有工程废气污染物变化情况一览表

| 污染源 名称 |  | 废气量（m3/h） | 主要 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  |  | 运行 时间 h/a | 去除 效率（%） | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |
| 3D基材干粉砂浆 | 原料仓（7个）、成品仓（2个） | 2000×9 | 颗粒物 | 3500 | 7×9 | 94.5 | 两级袋式除尘器+15m高排气筒 |  |  | 1500 | 99.8 | 7 | 0.189 | 0.258 | 10 | 3.5 |
|  | 砂仓（2个）、 石粉仓（1个） | 3000×3 | 颗粒物 | 3500 | 10.5×3 | 34.7 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上料 | 5000 | 颗粒物 | 3300 | 16.5 | 19.8 | 两级袋式除尘器+15m高排气筒 |  |  | 1200 | 99.8 | 8.7 | 0.122 | 0.252 | 10 | 3.5 |
|  | 破碎 | 4000 | 颗粒物 | 4500 | 18 | 43.2 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛分 | 5000 | 颗粒物 | 5250 | 26.25 | 63 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制砂、选粉 | 5000 | 颗粒物 | 3500 | 17.5 | 38.5 | 两级袋式除尘器 | 15m高排气筒 |  | 2200 | 99.8 | 7 | 0.147 | 0.342 | 10 | 3.5 |
|  | 筛分 | 3000 | 颗粒物 | 3500 | 10.5 | 23.1 | 两级袋式除尘器 |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通砂浆混合搅拌 | 4000 | 颗粒物 | 3500 | 14 | 33.6 | 两级袋式除尘器 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种砂浆混合搅拌 | 3000 | 颗粒物 | 3500 | 10.5 | 25.2 | 两级袋式除尘器 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通砂浆包装 （袋装）、普通砂浆装车（散装）、特种砂浆包装（袋装） | 2000×3 | 颗粒物 | 3500 | 7×3 | 50.4 | 两级袋式除尘器 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气废气 | 4800 | 烟尘 | 9.7 | 0.047 | 0.14 | 烟气循环+低氮燃烧技术+15m高排气筒 |  |  | 3000 | - | 9.7 | 0.047 | 0.14 | 10 | - |
|  |  |  | SO2 | 11.8 | 0.057 | 0.17 |  |  |  |  | - | 11.8 | 0.057 | 0.17 | 35 | - |
|  |  |  | NOx | 75 | 0.36 | 1.08 |  |  |  |  | - | 15 | 0.072 | 0.216 | 50 | - |
|  | 湿沙烘干废气 | 2500 | 颗粒物 | 1800 | 4.5 | 13.5 | 旋风除尘器+两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 3000 | 99.6 | 7 | 0.018 | 0.054 | 10 | 3.5 |
|  | 沙仓废气 | 1500×2 | 颗粒物 | 2000 | 6 | 9 | 仓顶袋式除尘器 |  |  | 1500 | 99.5 | 10 | 0.03 | 0.045 | 10 | 3.5 |
| 3D基材轻质墙体板 | 水泥仓、 粉煤灰仓 | 2000×2 | 颗粒物 | 3500 | 7×2 | 21 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 1500 | 99.8 | 7 | 0.028 | 0.042 | 10 | 3.5 |
|  | 混合搅拌 | 3000 | 颗粒物 | 3000 | 9 | 27 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 3000 | 99.8 | 6 | 0.018 | 0.054 | 10 | 3.5 |
| 保温装饰一体板 | 定厚、砂光、锯切、磨边 | 12000 | 颗粒物 | 3000 | 36 | 108 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 3000 | 99.8 | 6 | 0.072 | 0.216 | 10 | 3.5 |
|  | 喷涂、辊涂、干燥、涂胶 | 18000 | 雾状颗粒物 | 200 | 3.6 | 10.8 | 密闭式集气罩干式过滤器+ UV光解装置+低温等离子体处理装置+15m高排气筒 |  |  | 3000 | 97 | 6 | 0.11 | 0.33 | 10 | 3.5 |
|  |  |  | VOCs | 152 | 2.73 | 8.2 |  |  |  | 3000 | 90 | 15.2 | 0.273 | 0.82 | 50 | - |
| 城市海绵砖 | 水泥仓（2个） 石粉仓（1个） | 2000×3 | 颗粒物 | 3500 | 7×3 | 31.5 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 1500 | 99.8 | 7 | 0.042 | 0.063 | 10 | 3.5 |
|  | 底料搅拌（2台）、 面料搅拌（2台） | 6000 | 颗粒物 | 3000 | 18 | 54 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 3000 | 99.8 | 6 | 0.036 | 0.108 | 10 | 3.5 |
| 微纳米负氧离子室内外装饰板 | 室内板搅拌机、 户外板搅拌机 | 3000×2 | 颗粒物 | 3500 | 10.5×2 | 63 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 3000 | 99.8 | 7 | 0.042 | 0.126 | 10 | 3.5 |
|  | 室内板塑化挤出、 户外板造粒、塑化挤出 | 9000 | HCl | 5 | 0.045 | 0.18 | 密闭式集气罩+UV光解装置+低温等离子体处理装置+15m排气筒 |  |  | 4000 | - | 5 | 0.045 | 0.18 | 100 | 0.26 |
|  |  |  | VOCs | 160 | 1.44 | 5.76 |  |  |  | 4000 | 90 | 16 | 0.144 | 0.576 | 50 | - |
|  | 破碎 | 1500 | 颗粒物 | 3500 | 5.25 | 2.52 | 两级袋式除尘器+15m排气筒 |  |  | 480 | 99.8 | 8.4 | 0.029 | 0.014 | 10 | 3.5 |
|  | 磨粉 | 2000 | 颗粒物 | 4688 | 9.375 | 4.5 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雕刻 | 2000 | 颗粒物 | 3545 | 7.091 | 4.68 | 两级袋式除尘器 |  | 15m排气筒 | 660 | 99.8 | 7.1 | 0.014 | 0.009 | 10 | 3.5 |
|  | 5D打印 | 2000 | 非甲烷总烃 | 60 | 0.12 | 0.108 | UV光解装置+低温等离子体处理装置 |  |  | 900 | 90 | 7.3 | 0.044 | 0.04 | 80 | - |
|  | 上胶、覆膜 | 4000 | 非甲烷总烃 | 80 | 0.32 | 0.288 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |

3.2 废水 现有工程废水污染物排放情况见表11。 表11 现有工程废水污染物排放情况 类别; 产污环节; 污染因子; 环评及批复要求; 排放情况. 废水; 微纳米负氧离子室内外装饰板定型、造粒冷却; COD、SS; 冷却池冷却后循环回用，不外排; 0. 运输车辆清洗废水; SS; 三级沉淀池（10m3）沉淀后循环回用，不外排; 0. 生活办公 （2400m3/a）; COD、SS、NH3-N和总磷; 一体化污水处理设施处理后用于厂区周边农田施肥; 0. 3.3 固废 现有工程固废污染物排放情况见表12。 表12 工程各生产线固废产生情况一览表 产品生产线; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量. 3D基材干粉砂浆; 除尘器收尘; 一般固废; 446.578; 回用于生产; 0. 废塑料、废木材、废钢筋; 一般固废; 7t/a; 外售废品回收站; 0. 废润滑油; 危险固废; 0.02t/a; 定期委托有资质的危废处理单位安全处置; 0. 3D基材轻质墙体板; 残次品; 一般固废; 150; 拉至有生产需要的厂家回收利用; 0. 除尘器收尘; 一般固废; 47.75; 回用于生产; 0. 保温装饰一体板; 残次品和边角料; 一般固废; 300; 拉至有生产需要的厂家回收利用; 0. 废包装桶; 一般固废; 10; 由厂家回收处理; 0. 喷涂过滤废过滤棉; 一般固废; 32.4; 由厂家回收处理; 0. 除尘器收尘; 一般固废; 107.46; 回用于生产; 0. VR智能集成住宅; 金属边角料; 一般固废; 150; 外售; 0. 城市海绵砖; 残次品; 一般固废; 600; 拉至有生产需要的厂家回收利用; 0. 除尘器收尘; 一般固废; 85.07; 回用于生产; 0. 微纳米负氧离子室内外装饰板; 残次品和边角料; 一般固废; 300; 回用于生产; 0. 废包装袋; 一般固废; 5; 由厂家回收处理; 0. 除尘器收尘; 一般固废; 62.68; 回用于生产; 0. 雕刻废边角料; 一般固废; 2; 定期外售废品回收站; 0. 袋式除尘器收尘; 一般固废; 11.677; 回用于生产; 0. 水性UV油墨、聚氨酯热熔胶废包装桶; 危险固废; 0.04; 定期委托有资质的危废处理单位安全处置; 0. 5D打印UV固化喷墨废清洗剂; 危险固废; 0.01; 定期委托有资质的危废处理单位安全处置; 0. 废润滑油; 危险固废; 0.02; 定期委托有资质的危废处理单位安全处置; 0. 生活办公; 生活垃圾; 一般固废; 30; 由环卫部门统一清运; 0. 3.4 噪声 工程噪声源主要包括泵、风机、空压机及其他高噪声机械设备，其源强声级为75～95dB(A)，在采取室内布置、减振基础和风机加装消声器等措施后，公司各厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、现有工程主要污染物产排情况 现有工程主要污染物产排情况见表13。 表13 工程主要污染物产排情况汇总表 类别; 主要污染因子; 排放量(t/a). 废气; 颗粒物; 2.053. SO2; 0.17. NOx; 0.216. HCl; 0.18. VOCs（非甲烷总烃）; 1.436.

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 马村区位于焦作市城区东部，是焦作市辖4个市辖区之一。地处北纬35°22′～35°36′和东经113°29′～113°45′之间，南北长16.3km，东西宽13.6km，全区土地总面积118.35km2。 2、地形地貌 马村焦辉线以北为山地，系太行山余脉，海拔在250-1116.9m之间，焦辉线以南是山地向平原的过渡地带，海拔130～250m之间。 3、气候 该地属于暖温带大陆性季风气候，具有春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬寒少雪的特点，该地年平均风速1.90m/s，主导风向为东北风，频次12%，次主导风向为ENE，频次10.4%。全年平均气温为15.2℃。极端最高气温为43.3℃，极端最低气温-17.8℃。年平均气压1003.5hPa。年平均相对湿度62%，年平均蒸发量1850.5mm，年平均降雨量为568.5mm。 4、水文 ①地表水 马村区境内河流属于海河水系。区内属于山前冲、洪积缓倾斜平原，由北向南逐渐下降，地面坡度相对较大，径流条件较好，无常年性地表水体。区内中部山门河为该辖区内唯一一条河流，其发源于北部太行山区，以南北方向纵贯全区，即从下马村自北向南穿直到五里堡村，后在修武县境内的周庄乡汇入新河。 南水北调中线一期工程总干渠焦作段位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱的金城、苏家作，焦作市城乡一体化示范区苏家作、阳庙乡，于聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县方庄镇的丁村进入新乡境内。 ②地下水 马村区地下水较为丰富，但时空分布不均匀，北部山区因山高坡陡，土薄石厚，植被稀少，径流较深，加之断层裂隙溶洞渗漏快，致使非汛期严重缺水，南部山地向平原的过渡地带地势较为平坦，土层深厚，农业及植被较好，保水力强，同时又有河流贯穿，地下水丰富，利用率也较高，山前侧渗及地表水下渗是当地地下水主要补给来源，浅层地下水的流向是西北—东南。 据现场调查，项目选址周围未发现受国家保护的野生动植物。

相关规划： 一、《焦作市城市总体规划》（2008-2020年） 规划期限：1、近期—2008-2010年；2、远期—2011-2020年；3、远景—2020年以后。 城市规划区范围：东以省道S233和修武县城东界为界，南以S104省道和长济高速公路为界，西以中站区西界、月山站和X023县道为界，北以马村区北界、中站区北界及县道X012为界。行政辖区包括解放区、山阳区、中站区、马村区、高新区及周边部分地区等，城市规划区总面积为680平方公里。 中心城区建设用地范围是：北临太行山麓，以影视路-焦辉路为界，东以万方工业区东界为界，南以大沙河为界，西以大石河为界，具体包括七个城市组团，城市建设用地面积为140平方公里。 中心城区用地发展方向：规划由焦北商住组团、焦南行政组团、焦新科技组团、焦西综合组团、焦东综合组团、西部工业集聚组团、东部工业集聚组团共七个组团，组团网络式布局结构。焦作中心城区用地发展的总体拓展方向为“内优西展，主体南进”。近期内优西展，主城扩展采用内部优化调整，置换老城为主，适度兼顾新区开发模式，开发西部工业集聚区；远期主体南进。采用开发新区为主，旧城改造为辅的扩展模式，主城区主体向南扩展到大沙河，仅少量布局跨越大沙河发展的用地。 项目选址位于焦作市马村区解放东路3968号，利用现有综合生产车间西侧进行建设，属于焦作万方产业集聚区中的装备制造产业区，占地属于二类工业用地，符合集聚区规划要求。 （二）焦作市工业产业集聚区东部园区发展规划（2010-2020） 1、规划范围 北至解放大道经演马路转建设路沿线，西至山门河，南至待王路转焦作万方铝业股份有限公司南边界，东抵生产路。规划总用地10.88km2。 2、发展定位 焦作市工业产业集聚区东部园区位于焦作市中心城区东部，该产业集聚区定位为：焦作市重要的“铝-电”工业基地，生物医药生产基地，焦作市中心城区和修武城区对接发展的战略支撑点。 3、主导产业 焦作市工业产业集聚区东部园区主导产业为铝及铝精深加工和装备制造业。 4、集聚区主导产业发展方向 ①装备制造：突出壮大装备制造等高成长性产业，打造国家先进装备制造基地，提升园区产业层次、丰富产业链条、优化产业结构，积极承接城区内装备制造企业外迁入驻，着力打造装备制造业产业集群。力争通过打造“焦作市农用机械工业园”，实现成为中原地区最大的农用机械生产基地和汽车、拖拉机、精密铸件生产基地，按照“零件-部件-总成-系统-整车”的思路，做大做强农用车辆的整车及零部件产业。 ②铝及铝精深加工：依托豫北铝工业基地，着力构建板带坯料—铝板带箔、铝合金—压铸件、铝合金—高档型材三大铝精深加工链，形成煤电铝及加工链式一体化发展格局，依托龙头企业焦作万方铝业，大力发展铝深加工及其相关产业，拓宽以电力、碳素、氢氧化铝等产品为主的上游产业，延伸以铝型材加工、汽车轮毂、发动机外壳等产品为主的下游产业，拉长产业链条，促进产业升级、提升行业竞争力。 5、基础设施情况 （1）供水：本次规划区采用新建南水北调河马村水厂供水，主干管由西侧沿建设路与待王路引入。 （2）排水：规划区东南侧有万方污水处理厂一处，现状污水处理能力5万吨/日。规划将该污水处理厂扩容至10万吨/日，以满足万方产业集聚区的发展需要，产业集聚区内不再规划污水处理厂。 6、准入条件 焦作市工业产业集聚区东部园区准入条件见表14。 表14 焦作市工业产业集聚区东部园区项目准入条件 类别; 要 求. 鼓励行业; - 国家产业政策鼓励的装备制造业和铝冶炼及深加工业项目 1、装备制造业：新型高技术纺织机械、关键专用基础件和计量、检测、试验仪器的开发与制造；汽车关键零部件（电磁阀、空气悬架、吸能式转向系统、后盘式制动器等）；100马力以上拖拉机配套农机具及关键零部件；农作物移栽机械、农业收获机械、牧草收获机械； 2、铝冶炼及深加工业：交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐腐铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa） - 现代物流业：第三方物流服务设施建设；仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造； - 有利于集聚区产业链条延伸的项目； - 市政基础设施以及有利于节能减排的技术改造项目. 限制行业; - 园区规划主导行业中被国家产业政策列为限制类的项目（例如6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目；普通铸锻件项目；手动插秧机；非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目等） - 电解铝和生物医药业维持现状，限制产品和产能进一步扩张. 禁止行业; - 不属于园区规划主导产业产业链的项目； - 属于园区规划主导产业，但被国家产业政策列入禁止类的项目； - 高耗能、重污染、新鲜水耗和废水排放量大的项目； - 企业建设的独立热电项目. 允许行业; - 根据产业结构调整指导目录和有关行业的准入条件，不属于禁止、限制行业的均为允许行业 - 允许行业的准入原则：满足以下基本条件和总量控制、投资强度等要求. 基本条件; 1、应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到国内或国际先进水平要求； 2、在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 4、环保搬迁入住集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求； 5、企业污水达到排放标准要求后统一进入万方污水处理厂集中处理。各企业不得自行设立直接排入山门河-大沙河的排污口。. 总量控制; 1、新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中的调剂； 2、属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过2010年现状污染物排放量. 投资强度; 满足国土资发[2008]24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》的要求. 本项目为年产80万平方米装配式石墨烯模块化低能耗房屋项目，选址属于焦作万方产业集聚区中的装备制造产业区，占地属于二类工业用地，本项目不属于焦作万方产业集聚区限制和禁止入驻类项目，符合集聚区规划，且根据焦作市万方产业集聚区管委会出具的意见，同意本项目入驻。 （三）饮用水水源地区划 焦作市市区共有集中饮用水水源地4处，分别是太行水厂（二水厂）周庄水源地，峰林水厂（四水厂）闫河水源地，中站水厂（六水厂）李封水源地，新城水厂（七水厂）东小庄水源地，均为地下水水源地，开采中奥陶统灰岩含水层组。 太行水厂周庄水源地（二水厂）位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近，中心地理位置坐标为东经113°13′48″，北纬35°15′38″。太行水厂周庄水源地建设时间为1996年3月，服务范围为市区塔南（北）路以东、焦枝铁路以北区域，共建有15眼取水井，各井间距为30米，取水井水位埋深为88米，设计取水量6万吨/日，2005年实际取水量2.0万吨/日。 峰林水厂（四水厂）闫河水源地位于焦作市解放区新华北街西侧，中心地理位置坐标为东经113°13′04″，北纬35°15′48″。峰林水厂闫河水源地建设时间为1981年10月，服务范围为市区解放路以北、塔南（北）路以西区域，共建有22眼取水井，各井间距为30米，取水井水位埋深为122米，设计取水量11.3万吨/日，2005年实际取水量3.8万吨/日。 中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧，中心地理位置坐标为东经113°09′07″，北纬35°14′10″。中站水厂李封水源地建设时间为1980年7月，服务范围为中站区全部区域，共建有4眼取水井，各井间距为30米，取水井水位埋深为130米，设计取水量2.5万吨/日，2005年实际取水量0.5万吨/日。 新城水厂（七水厂）东小庄水源地位于焦作市解放区西环路西侧焦西矿附近，中心地理位置坐标为东经113°12′03″，北纬35°14′11″。新城水厂东小庄水源地建设时间为1989年7月，服务范围为市区解放路以南、塔南路以西区域（包括高新区），共建有22眼取水井，各井间距为30米，取水井水位埋深为50米，设计取水量12万吨/日，实际取水量8.06万吨/日。 根据焦作市市区集中式饮用水水源地环境保护划定结果，一级保护区划分范围原则上为以各水源地井群外包线向外径向距离300米的区域。 工程场址距离最近的焦作市市区集中式饮用水水源地太行水厂（二水厂）周庄水源地8.8km，不在其保护范围内。 马村水厂即焦作市第五水厂，位于马村区西北部，中马矿南，该水厂始建于1982年，建成于1984年，设计供水能力、实际供水能力均为1万立方米/日，目前供水量0.4万立方米/日左右，原水为中马村煤矿抽排的采煤废水，厂区内有机械搅拌澄清池两座，无阀滤池一座，800立方米清水池两座，加压泵房加压泵5台，DN300和DN400两趟出厂干管，供水管道为独立供水系统。 本项目距其较远，约3.1km，因此工程建设对此水厂基本不产生影响。 （四）南水北调中线工程 南水北调中线工程总干渠焦作段位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内，渠段全长25.545公里，段内布置河渠交叉建筑物、左岸排水建筑物、铁路交叉建筑物、公路交叉建筑物、渠渠交叉建筑物、控制建筑物等共计40座。渠道设计流量260-265立方米/秒、加大流量310-320立方米∕秒，终止断面设计流量260立方米/秒、加大流量310立方米/秒。该段概算总投资350169.39万元，其中工程部分投资243402.25万元。计划施工总工期48个月，该段工程于2008年12月26日开工，目前焦作段已通水。 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅联合发布的文件豫调办【2018】56号，关于印发《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》可知，南水北调中线一期工程总干渠马村段HZ045-HZ050桩段一级保护区范围自渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线向左岸外延2000米，向右岸外延1500米。 项目选址距离南水北调总干渠右岸永久占地线最近垂直距离为2040m，不在其保护区范围内。 （五）《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》规定：一是新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；二是严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代；三是新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于焦作市马村区解放东路3968号，属于焦作万方产业集聚区中的装备制造产业区；且本项目对产生的有机废气采用低温等离子体净化装置+活性炭吸附装置进行治理，治理效率可达到90%以上；本项目新增的VOCs排放量，建议通过区域削减源予以替代。项目符合《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中的具体要求。 （六）与《焦作市大气污染物无组织排放控制技术规范》（焦环保〔2019〕3号）相符性分析 本项目与文件相符性分析见下表。 表15 项目与焦环保〔2019〕3号文相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 搅拌机：必须全部位于密封车间内。搅拌机加料口安装顶部集气罩或侧吸装置。; 项目搅拌机位于生产车间内，评价要求在搅拌机加料口侧向加装集气罩对废气进行收集，收集废气经袋式除尘器处理后外排; 相符. 粉状原料为软包装，采用割包法拆包的，拆包下料口应保持负压，避免拆包过程中产生扬尘。; 评价要求项目袋装干粉砂浆在拆包下料工序上方加装集气罩，使下料口保持负压，收集废气经袋式除尘器处理后外排; 相符. 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。; 评价要求焊接工序固定操作工位，在全自动插丝组焊机电焊点位上方设置集气罩，收集废气经袋式除尘器处理后外排; 相符. 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘; 厂区内部道路全部硬化；安排职工每半天对厂区卫生进行打扫，同时定期对厂区地面洒水降尘; 相符. 由上表可知，本项目符合《焦作市大气污染物无组织排放控制技术规范》（焦环保〔2019〕3号）相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 项目厂址位于焦作市马村区解放东路3968号。本次评价环境空气质量现状采用焦作市环境保护局网站内焦作市环境空气质量发布系统，对马村街道办事处2018年的年平均监测数据。 监测区域环境空气质量现状监测结果见表16。 表16 各污染物年平均浓度统计结果一览表 单位：mg/m3 项目; PM2.5; PM10; SO2; NO2; O3; CO. 平均值; 0.069; 0.137; 0.017; 0.037; 0.119; 1.103. 质量标准; 0.035; 0.070; 0.060; 0.040; 0.16（日最大8小时平均）; 4（24小时平均）. 最大超标倍数; 0.97; 0.96; -; -; -; -. 由上表可知，SO2、NO2、O3、CO的平均浓度范围值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故区域环境空气质量属于不达标区。 ①PM10、PM2.5削减措施及目标 根据《焦作市“十三五”生态环境保护规划》、《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（焦政〔2018〕20号）、《焦作市环境保护局关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保〔2019〕3号）等文件： 规划期间实施化工、有色、钢铁、水泥、炭素等重点涉气企业特别排放限值改造，开展铸造行业综合整治，开展工业炉窑治理专项行动；推进燃煤锅炉综合整治，严格煤炭减量替代，着力推进煤炭清洁利用，实施电代煤、天然气代煤、清洁煤替代工程；强化工业企业无组织排放治理，严格施工扬尘监管；全面加强石油化学、表面涂装、包装印刷、有机化工、加油站、储油库、规模化餐饮场所等重点行业挥发性有机物治理；综合采取车辆注销报废、限行禁行、财政补贴、排放检验、尾气提标治理等措施，积极推动国VI标准车用乙醇汽油、柴油提标升级，推广新能源汽车和清洁能源运输装备、装卸设备；持续做好秸秆禁烧和综合利用工作，坚持烟花爆竹禁限放管控。在采取以上治理措施后，规划年PM10、PM2.5基本能够达到目标值。 综上所述，在采取各项区域削减措施后，同时，对于新建项目，颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行总量控制，各因子规划年基本能够达到目标值。 二、声环境质量现状 根据现场勘察，工程区域昼间噪声值为51.6－54.0dB(A)，夜间噪声值为43.5－45.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目; 坐标; 保护目标; 与本项目相对位置; 保护级别. x; y; 名称; 性质; 方位; 厂界距离敏感点; 本项目距离敏感点. 环境空气; 35.259031°; 113.337930°; 在建安房置; 小区; E; 72m; 94m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 35.256631°; 113.327786°; 白庄村小区; 村庄; W; 360m; 710m. 35.248778°; 113.329638°; 白庄村; 村庄; SW; 706m; 940m. 35.254029°; 113.351261°; 北孔庄村; 村庄; SE; 1080m; 1110m. 35.244507°; 113.333961°; 小白庄村; 村庄; SW; 1418m; 1620m. 35.274579°; 113.333874°; 西韩王村; 村庄; N; 1620m; 1680m. 35.235788°; 113.336627°; 待王村; 村庄; S; 2100m; 2160m. 声环境; 厂界; -; -; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 特殊保护目标; 南水北调中线工程; -; NW; 2040m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 太行水厂（二水厂）周庄水源地; 水源地保护区; E; 8.8km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 马村第五水厂; 水源地保护区; NW; 3.1km.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年均值：60ug/m3. PM10; 年均值：70ug/m3. PM2.5; 年均值：35ug/m3. NO2; 年均值：40ug/m3. O3; 日最大8小时平均值：160ug/m3. CO; 24小时平均值：4mg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） 附录D; 二甲苯; 1h均值200ug/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 1h均值2.0mg/m3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 注：由于项目距离拟建居民区较近，因此，项目排放噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求进行管理。 执行标准名称及级别; 项目; 限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2; 颗粒物; 速率（15m高排气筒）; 3.5kg/h. 工业企业边界排放建议值; 1.0mg/m3. 二甲苯; 速率（15m高排气筒）; 1.0kg/h. 非甲烷总烃; 速率（15m高排气筒）; 10kg/h. 《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》焦环攻坚办【2019】76号; 颗粒物; 排放浓度; 10mg/m3. 豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 80mg/m3. 建议去除效率; 70%. 工业企业边界排放建议值; 2.0 mg/m3. 二甲苯; 建议排放浓度; 40mg/m3. 工业企业边界排放建议值; 0.2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号）; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）. |
| 总量控制指标 | 项目; 现有工程 排放量（t/a）; 本次工程 排放量（t/a）; 以新带老 削减量（t/a）; 本次工程完成后 全厂排放量（t/a）; 扩建前后 增减（t/a）. 颗粒物; 2.053; 0.072; 0; 2.125; +0.072. SO2; 0.17; 0.043; 0; 0.213; +0.043. NOx; 0.216; 0.202; 0; 0.418; +0.202. HCl; 0.18; 0; 0; 0.18; 0. 非甲烷总烃; 1.436; 0.142; 0; 1.578; +0.142. 二甲苯; 0; 0.081; 0; 0.081; +0.081. 本项目新增的VOCs排放量，建议通过本行政辖区内区域削减源进行替代。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 项目产品分为石墨烯EPS模块（普通和表面涂浆两种）、石墨烯EPS墙体保温板、钢丝网架聚苯乙烯夹芯板和一体式钢框架EPS保温板五种，其中石墨烯EPS模块（表面涂浆）、石墨烯EPS墙体保温板、钢丝网架聚苯乙烯夹芯板三种产品是在石墨烯EPS模块（普通）的基础上的深加工，仅后续生产工序有所差异。一体式钢框架EPS保温板与石墨烯EPS模块（普通）工艺相同，仅成型工序使用设备不同。 1、石墨烯EPS模块（普通）、一体式钢框架EPS保温板工艺流程及叙述 该产品生产工艺主要包括预发、流化干燥、料仓熟化、成型、脱模、切割成型、包装等工序。具体生产工艺如下： （1）预发 外购的石墨烯EPS为颗粒状，内含发泡剂戊烷，汽运进场后于原料储存区暂存。生产时，将原料开袋放入全自动间歇式预发机料斗内，由该设备自带的风机经管道将其引入预发机内，经自动计量后进行预发，预发的目的是使EPS预发为均匀一致的泡沫珠粒。 预发时在预发机内直接通入蒸汽，边通蒸汽边搅拌，使物料混合均匀，预发温度为85~92℃。在发泡过程中，蒸汽透入泡孔的速率超过发泡剂戊烷从泡孔中渗出的速率，使发泡气体绝大多数留在泡孔内，从而使泡孔中总压力增加，使聚合物牵伸呈橡胶状态，其强度足以平衡内部的压力，从而使珠粒膨胀预发。 项目蒸汽由厂区燃气锅炉提供。 （2）流化干燥、料仓熟化 预发好的颗粒在全自动间歇式预发机顶部风机作用下通过下部卸料管进入流化干燥床，流化干燥床采用电加热产生的热风（约30℃）由底部吹入，与石墨烯EPS颗粒接触，该种颗粒在热风的推动下悬浮在气流中边干燥边推进，送至料仓熟化。此过程可以一方面使其干燥自然冷却，另一方面使空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内压力与外界压力相平衡，以免泡孔踏瘪，从而使泡沫颗粒经一定时间的干燥、冷却和泡孔压力温度而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性泡沫颗粒。料仓为网状结构，网眼直径小于珠粒，珠粒在料仓中停留6h进行熟化，使泡粒产生弹性。 （3）成型、脱模 普通石墨烯EPS模块是将熟化后的预发泡珠粒经自动计量后通过管道进入全自动泡塑板材机中成型，一体式钢框架EPS保温板是将熟化后的预发泡珠粒经自动计量后通过管道进入墙体专用板材机中成型（该设备在使用前先装入钢框架，物料在带有边框的成型设备中定型）。珠粒注射吸入具有特定型腔的各个模具中充满模腔。熟化后的发泡珠粒通过蒸汽进行加热，工作温度约110℃，约20s~60s的时间内，空气来不及逸出，受热膨胀后产生压力。压力总和大于珠粒外面所加热的蒸汽压力，此时聚合物软化，发泡剂汽化后泡孔内的压力大于外面的压力。珠粒又再度膨胀，至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体，形成与模具形状相同的泡沫板材制品。然后通水冷却后脱模。 （4）烘干、切割成型 脱模后的产品表面及内部含一定水分，若将其放在室内会发生收缩或变形现象，故须将其送入烘干房采用蒸汽进行间接烘干，烘干温度为50~60℃，烘干时间为6h。将成型的泡沫板材制品根据客户需求，采用板材切割机或二维切割机切割成各种不同规格的产品，包装入库。 石墨烯EPS模块（普通）、一体式钢框架EPS保温板生产工艺及产污环节图见图8。 包装入库 石墨烯EPS 料仓熟化 成型 废气、废水、噪声 预发 废气、噪声 管道 切割成型 固废、噪声 蒸汽 脱模 噪声 流化干燥 废气、噪声 管道 管道 锅炉 软水制备 水 废水 天然气 废气 烘干 图8 石墨烯EPS模块（普通）、一体式钢框架EPS保温板生产工艺流程及产污环节图 2 石墨烯EPS模块（表面涂浆）工艺流程及叙述 该产品生产工艺主要包括混合搅拌、涂浆、静置等工序。具体生产工艺如下： 项目将厂区自产的袋装干粉砂浆和水按照1:1.5的比例投入小型立式搅拌机，搅拌时间约为3-5min，搅拌后的物料通过出料口出料，与此同时，线条涂浆机自带的不锈钢抹灰刀将搅拌好的物料抹压于EPS构建表面，厚度控制在3-4mm，静置干燥2小时后成为成品。 石墨烯EPS模块（表面涂浆）生产工艺及产污环节图见图9。 干粉砂浆、水 混合搅拌 废气、噪声 涂浆 固废、噪声 石墨烯EPS模块（普通） 静置 成品 图9 石墨烯EPS模块（表面涂浆）生产工艺流程及产污环节图 3 石墨烯EPS墙体保温板工艺流程及叙述 该产品生产工艺主要包括混合搅拌、真空渗透、静置等工序。具体生产工艺如下： 项目将厂区自产的袋装干粉砂浆和水按照1:1.5的比例投入小型立式搅拌机，搅拌时间约为3-5min，搅拌后的物料通过注浆管出料，与此同时，EPS真空渗透机将放置在该设备上方的石墨烯EPS模块下方抽真空，操作压力为负压2公斤，搅拌后的干粉砂浆物料会在压差梯度的作用下，由高压侧向低压侧渗透，从而吸附至中间层，之后静置6小时后成为成品。 石墨烯EPS墙体保温板生产工艺及产污环节图见图10。 干粉砂浆、水 混合搅拌 废气、噪声 真空渗透 固废、噪声 石墨烯EPS模块（普通） 静置 成品 图10 石墨烯EPS墙体保温板生产工艺流程及产污环节图 4 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板工艺流程及叙述 工程将外购钢丝送至焊接区，采用电阻焊工艺（无焊条/焊丝），电焊在焊接时柱头电阻最大，当柱头把横径和纵径压在一起时，释放大量的热，使得横径、纵径瞬间融化粘结，成为网片。之后根据尺寸要求，采用全自动插丝组焊机自带的切断刀片将其切断。 成型后的网片与石墨烯EPS模块（普通）置于全自动插丝组焊机进行插丝，并对插丝完成后各钢丝连接点处进行焊接，焊接完成后即为成品。 钢丝 焊接织网 废气 定尺切断 固废、噪声 石墨烯EPS模块（普通） 插丝 固废、噪声 焊接 废气 成品 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板生产工艺及产污环节图见图11。 图11 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板生产工艺流程及产污环节图 二、工程水平衡情况 （1）本次工程水平衡情况 本次工程用水由厂区自备井提供。总用水量为40m3/d，新鲜水量为21.2m3/d；本次工程给排水情况见表17，水平衡情况见图12。 表17 工程给排水情况表 单位：t/d 项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 散失量; 排放量. 总计; 40; 21.2; 18.8; 21.2; 0. 软水制备 20.2 锅炉 19.2 用汽单元 19.2 12.8 1 板材机 6 1 21.2 1 干粉砂浆混合搅拌 1 产品带走 图12 本次工程水平衡图 散失量 单位：t/d （2）本次工程完成后全厂水平衡情况 本次工程完成后全厂总用水量为124m3/d，新鲜水量为60.8m3/d；本次工程给排水情况见表18，水平衡情况见图13。 表18 工程给排水情况表 单位：t/d 项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 散失量; 排放量. 总计; 124; 60.8; 63.2; 60.8; 0. 3D基材轻质墙体板用水 微纳米负氧离子室内外装饰板定型、造粒冷却 7 38 2 进入产品 城市海绵砖用水 9 进入产品 8 一体化 10 8 厂区及周边农田施肥 生活设施 2 养护散失1 2 8 7 车间雾化喷淋 车辆冲洗 三级沉淀池 10 1.6 6.4 1.6 6.4 10 39.6 软水制备 20.2 锅炉 19.2 用汽单元 19.2 12.8 1 板材机 6 1 21.2 1 干粉砂浆混合搅拌 1 产品带走 现有工程 本次工程 60.8 图13 本次工程完成后全厂水平衡图 散失量 单位：t/d 主要污染工序： 类别; 污染源; 污染因子. 废气; 有组织; 预发; 二甲苯、非甲烷总烃. 流化干燥; 二甲苯、非甲烷总烃. 成型; 二甲苯、非甲烷总烃. 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx. 混合搅拌; 颗粒物. 焊接织网、焊接; 颗粒物. 无组织; 集气罩未收集; 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物. 废水; 锅炉软水制备废水; COD、SS. 板材机; COD、SS. 固废; 原料使用过程; 废包装袋. 切割; 残次品、废边角料. 涂浆、真空渗透; 废砂浆. 定尺切断; 废钢丝. 插丝; 泡沫碎屑. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 软水制备; 废离子交换树脂. 生产设备; 废润滑油. 噪声; 全自动间歇式预发机、流化干燥床、全自动泡塑板材机、二维切割机等生产设备; 机械设备噪声. 空压机、风机等; 空气动力性噪声.

工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 预发工序 | 二甲苯 | 16mg/m3，0.27t/a | 1.2mg/m3，0.081t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 33mg/m3，0.54t/a | 2.1mg/m3，0.142t/a |
|  |  | 流化干燥工序 | 二甲苯 | 9mg/m3，0.135t/a | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 14mg/m3，0.203t/a | - |
|  |  | 成型工序 | 二甲苯 | 11mg/m3，0.405t/a | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 19mg/m3，0.675t/a | - |
|  |  | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 18mg/m3，0.13t/a | 4mg/m3，0.026t/a |
|  |  |  | SO2 | 29mg/m3，0.216t/a | 6mg/m3，0.043t/a |
|  |  |  | NOx | 138mg/m3，1.01t/a | 28mg/m3，0.202t/a |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 167mg/m3，0.225t/a | 9mg/m3，0.046t/a |
|  |  | 混合搅拌 | 颗粒物 | 2500mg/m3，9t/a |  |
|  | 无组织 |  | 二甲苯 | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.158t/a | 0.158t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.025t/a | 1.025t/a |
| 废水 | 锅炉软水制备废水 |  | COD、SS | 300m3/a | 0 |
|  | 板材机冷却水 |  | COD、SS | 1800m³/a | 0 |
| 固废 | 原料使用 |  | 废包装袋 | 0.5t/a | 0 |
|  | 切割过程 |  | 残次品和边角料 | 150t/a | 0 |
|  | 涂浆、真空渗透 |  | 废砂浆 | 1.5t/a | 0 |
|  | 定尺切断 |  | 废钢丝 | 0.5t/a | 0 |
|  | 插丝 |  | 泡沫碎屑 | 1t/a | 0 |
|  | 生产设备 |  | 废润滑油 | 0.02t/a | 0 |
|  | 软水制备 |  | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 4t/a | 0 |
| 噪声 | 工程主要噪声源包括全自动间歇式预发机、流化干燥床、全自动泡塑板材机、二维切割机等设备产生的机械噪声以及空压机产生的空气动力性噪声，噪声源强为75～90dB(A)，在采取减振基础、减震平台、减震垫或隔声罩并加装吸声材料和加装消声器等措施，再经距离衰减能够满足标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目厂址位于焦作市马村区解放东路3968号，工程利用现有综合生产车间西侧区域进行建设，项目建成后，营运期所产生的废气、废水、固废、噪声对生态环境有一定的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 工程利用现有综合生产车间西侧区域进行建设，施工期主要为设备的安装，对周围影响较小。

营运期环境影响简要分析： 一、营运期环境影响分析： 工程营运期对环境的影响主要表现在废气、废水、固废和噪声等方面。 1、工程大气环境影响分析 1.1 大气污染物的产生、治理及排放情况 工程废气主要为预发、流化干燥、成型等工序产生的废气，燃气锅炉废气，焊接工序产生的废气，混合搅拌工序产生的废气以及集气装置未收集到的废气。 （1）有组织排放废气 根据企业提供的资料，EPS原料主要成分有两种，聚苯乙烯和发泡剂戊烷。其中基底原材料为聚苯乙烯，其形式为热塑性微粒，本次项目预发和成型加热温度为85-110℃，参照中国卫生检验杂志2009年9月第19卷第9期《气象色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》的研究结论：聚苯乙烯在80-120℃的加热条件下主要挥发的有机物为二甲苯；此外，EPS在预发、流化干燥、成型过程中发泡剂戊烷会部分挥发，本次评价以非甲烷总烃计。 ①预发工序废气 项目共设置1台全自动间歇式预发机，根据企业提供的资料，本项目石墨烯EPS用量为1500t/a，类比同类项目分析，预发工序二甲苯的挥发量约为原料用量的0.2‰左右，非甲烷总烃的挥发量为原料用量的0.4‰左右，经计算，预发工序二甲苯的产生量约0.3t/a，非甲烷总烃的产生量约0.6t/a。评价要求在预发机上方设置集气罩，集气效率不低于90%，则收集的二甲苯约0.27t/a，非甲烷总烃约0.54t/a。 工程设计该部分废气量为5000m3/h，年工作时间为3300h/a，则预发工序二甲苯产生浓度约16mg/m3，产生速率约0.082kg/h；非甲烷总烃产生浓度约33mg/m3，产生速率约0.164kg/h。 ②流化干燥工序废气 工程设置1台流化干燥床对预发后的颗粒进行快速干燥，在此过程中会产生废气，主要为二甲苯和非甲烷总烃。类比同类项目分析，流化干燥工序二甲苯的挥发量约为原料用量的0.1‰左右，非甲烷总烃的挥发量为原料用量的0.15‰左右，经计算，流化干燥工序二甲苯的产生量约0.15t/a，非甲烷总烃的产生量约0.225t/a。评价要求在流化干燥床出口上方设置集气罩，集气效率不低于90%，则收集的二甲苯约0.135t/a，非甲烷总烃约0.203t/a。 工程设计该部分废气量为4000m3/h，年工作时间为3600h/a，则流化干燥工序二甲苯产生浓度约9mg/m3，产生速率约0.038kg/h；非甲烷总烃产生浓度约14mg/m3，产生速率约0.056kg/h。 ③成型工序产生的有机废气 工程共设置1台全自动泡塑板材机和1台墙体专用板材机对熟化后的颗粒进行成成型，成型工序过程二甲苯的挥发量约为原料用量的0.3‰左右，非甲烷总烃的挥发量为原料用量的0.5‰左右，经计算，成型过程中二甲苯的产生量约0.45t/a，非甲烷总烃的产生量约0.75t/a。评价要求在全自动成型机上方加装集气罩，集气罩设计集气效率不低于90%，则收集的二甲苯约为0.405t/a，收集的非甲烷总烃约为0.675t/a。 工程设计废气量为10000m3/h，年工作时间为3600h/a，则成型二甲苯产生浓度为11mg/m3，产生速率为0.113kg/h；非甲烷总烃产生浓度为19mg/m3，产生速率为0.188kg/h。 评价要求将预发废气、流化干燥废气和成型废气集中收集后统一引入一套低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置进行处理后，净化废气由一根15米排气筒外排。低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率在90%以上，经处理后二甲苯的排放浓度为1.2mg/m3，排放速率0.023kg/h，排放量为0.081t/a；非甲烷总烃的排放浓度为2.1mg/m3，排放速率0.041kg/h，排放量为0.142t/a，废气中的二甲苯、非甲烷总烃可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中的建议值要求。 - ④燃气锅炉废气 工程设计采用1台燃气锅炉为预发、成型和烘干等工序提供热源。锅炉运行产生的主要污染物为烟尘、SO2和NOX。工程锅炉天然气年使用量约为54万m³。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）可知：每燃烧1万m3天然气产生13.6万m 3废气，产生颗粒物2.4kg、NOx18.71kg，天然气燃烧废气中SO2的产生量类比同类企业为：每100万m3天然气燃烧SO2的产生量一般为0.1~0.4t，本次环评按0.4t的系数进行核算，经核定，颗粒物、SO2和NOX产生量分别为0.13t/a、0.216t/a、1.01t/a。 评价要求工程锅炉采用烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置进行处理，后经不低于15m高排气筒排放，一般燃料燃烧所生成的氮氧化物主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。低氮燃烧器可使燃料与空气分段混合燃烧，通过调整燃料与氧含量的比例，使燃烧过程偏离理论当量比，从而降低NOx的生成。低氮燃烧+碱液喷淋装置对烟尘、SO2和NOX的去除效率分别为80%、80%和80%。采取措施后，锅炉废气中各污染物排放浓度分别为颗粒物4mg/m3，SO26mg/m3，NOx28mg/m3，可以满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号）相关要求。 - ⑤焊接废气 - 工程焊接过程中会产生一定量的焊接废气，主要污染因子为焊接烟尘，项目以颗粒物计。本项目焊接不使用焊条/焊丝，采用电阻焊工艺，根据类比同类项目，经估算该项目颗粒物产生量约为原料使用量的千分之五，即0.25t/a。评价要求工程固定焊接工位，在全自动插丝组焊机电焊点位上方设置集气罩，集气罩集气效率不低于90%，则收集的颗粒物约为0.225t/a。工程设计废气量为1500m3/h，年工作时间为900h/a，则颗粒物产生浓度为167mg/m3，产生速率为0.25kg/h。 - ⑥混合搅拌废气 - 工程设置1台小型立式搅拌机对原料干粉砂浆和水进行混合搅拌，在此过程会产生废气，主要污染因子是颗粒物。根据类比同类项目，经估算该项目颗粒物产生量约为原料使用量的百分之五，即10t/a。评价要求在小型立式搅拌机加料口侧向加装集气罩，集气罩集气效率不低于90%，则收集的颗粒物约为9t/a。工程设计废气量为3000m3/h，年工作时间为1200h/a，则颗粒物产生浓度为2500mg/m3，产生速率为7.5kg/h。 - 评价要求将收集后的颗粒物经一套两级袋式除尘器进行处理后，净化废气由一根15米排气筒外排。袋式除尘器处理效率在99.5%以上，经处理后颗粒物的排放浓度为9mg/m3，排放速率0.039kg/h，排放量为0.046t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级相关的标准要求，以及当地环境保护的相关要求。 - （2）无组织排放废气 工程产生的无组织废气主要为集气罩未收集到的二甲苯、非甲烷总烃和颗粒物，无组织排放二甲苯产生量为0.09t/a，非甲烷总烃产生量为0.158t/a，颗粒物产生量为1.025t/a。 对于此部分废气，评价要求进一步优化工艺，加强对全自动泡塑板材机和墙体专用板材机内半成品的冷却效果，尽量降低板材机出口的温度，减少无组织散发废气；同时，应增强板材机等设备的密闭性，合理设置集气罩的安装位置，使其达到最佳的收集效果，合理设计风量，确保集气效率。此外，在日常的运行过程中，应定期进行集气罩集气效率及设备、管道密闭效果检查，并加强日常监督管理工作，尽可能减少废气的无组织排放。为保证车间内工作人员的身体健康，评价要求建设单位为操作人员配备工作服、工作鞋、防护面罩及手套。此外，评价要求加强厂区及厂界绿化，不仅能美化环境，还具有净化空气、减弱噪声、改善小气候等作用，能够进一步减轻项目对生态环境的影响。此外，评价要求建设单位在生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置以对企业的日常运行进行实时监控。 项目通过对无组织排放污染物对厂界的贡献值进行了预测，无组织排放的二甲苯厂界浓度为0.00287-0.00505mg/m3，非甲烷总烃的厂界浓度为0.00545-0.00960mg/m3，均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中的周界外浓度最高点限值要求，颗粒物的厂界浓度为0.000294-0.000498mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度限值要求。此外，项目通过对无组织排放污染物对厂区的贡献值进行了预测，预测结果显示：无组织排放的VOCs（二甲苯、非甲烷总烃）0.00342mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。 - 工程废气产排及治理情况详见表19。

- 表19    工程废气产排及治理情况一览表

| 污染源 名称 |  | 污染 因子 | 废气量 m3/h | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 运行 时间 （h/a） | 处效 率理 (%) | 污染因子 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 有组织排放 | 预发工序 | 二甲苯 | 5000 | 16 | 0.082 | 0.27 | 集气罩+低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#排气筒） | 3300 | 90 | 二甲苯 | 1.2 | 0.023 | 0.081 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 33 | 0.164 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流化干燥工序 | 二甲苯 | 4000 | 9 | 0.038 | 0.135 |  | 3600 | 90 | 非甲烷总烃 | 2.1 | 0.041 | 0.142 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 14 | 0.056 | 0.203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成型工序 | 二甲苯 | 10000 | 11 | 0.113 | 0.405 |  | 3600 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 19 | 0.188 | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 1020 | 18 | 0.018 | 0.13 | 烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置+15m高排气筒（2#排气筒） | 7200 | 80 | - | 4 | 0.004 | 0.026 |
|  |  | SO2 |  | 29 | 0.03 | 0.216 |  |  | 80 | - | 6 | 0.006 | 0.043 |
|  |  | NOx |  | 138 | 0.14 | 1.01 |  |  | 80 | - | 28 | 0.028 | 0.202 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 1500 | 167 | 0.25 | 0.225 | 集气罩+两级袋式除尘器+15m高排气筒（3#排气筒） | 900 | 99.5 | - | 9 | 0.039 | 0.046 |
|  | 混合搅拌 | 颗粒物 | 3000 | 2500 | 7.5 | 9 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 |  | 二甲苯 | - | 0.00287 -0.00505 | - | 0.09 | 加强集气效率，设置100米大气卫生防护距离 | - |  | - | 0.00287 -0.00505 | - | 0.09 |
|  |  | 非甲烷总烃 | - | 0.00545 -0.00960 | - | 0.158 |  | - |  | - | 0.00545 -0.00960 | - | 0.158 |
|  |  | 颗粒物 | - | 0.000294 -0.000498 | - | 1.025 |  | - |  | - | 0.000294 -0.000498 | - | 1.025 |

1.2大气环境影响预测及评价 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价因子 根据工程废气污染排放特点，本项目环境空气评价因子确定为非甲烷总烃、二甲苯、PM10、SO2、NOX。 本次环境空气质量评价标准详见表20。 表20 项目环境空气质量评价标准一览表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 二甲苯; 二类区; 1h平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） 附录D. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 1h平均; 500. NOX; 1h平均; 200. - （2）污染源清单 工程污染源排放参数见表21、表22。 表21 点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#排气筒; 113.333754; 35.257181; 111; 15; 0.7; 25; 18.12; 二甲苯; 0.023; kg/h. 非甲烷总烃; 0.041; kg/h. 2#排气筒; 113.334273; 35.257237; 111; 15; 0.4; 30; 2.46; 颗粒物; 0.004; kg/h. SO2; 0.006; kg/h. NOX; 0.028; kg/h. 3#排气筒; 113.333989; 35.256988; 111; 15; 0.4; 30; 3.6; 颗粒物; 0.039; kg/h. 表22 面源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度/m; 宽度/m; 有效高度/m. 1#面源（生产区）; 113.333796; 35.256966; 90; 65; 31; 9; 二甲苯; 0.09; t/a. 非甲烷总烃; 0.158; t/a. 颗粒物; 1.025; t/a. （3）项目参数 估算模式选用参数详见表23。 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.3°C. 最低环境温度; -17.8°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （4）评价等级判定 ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi = ×100% L0=10lg(i=1n10Li10) ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 1#排气筒; 二甲苯; 200; 0.00787; 3.94; -. 非甲烷总烃; 2000; 0.0142; 0.71; -. 2#排气筒; 颗粒物; 450; 0.000707; 0.16; -. SO2; 500; 0.001178; 0.24; -. NOX; 200; 0.001103; 0.59; -. 3#排气筒; 颗粒物; 450; 0.000203; 0.05; -. 1#面源; 二甲苯; 200; 0.00506; 2.53; -. 非甲烷总烃; 2000; 0.00962; 0.48; -. 颗粒物; 450; 0.000511; 0.11; -. - 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为1#排气筒排放的二甲苯，Pmax值为3.94%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域，不需进一步预测与评价。 （5）工程排放废气对项目厂界的影响分析 评价对工程排放废气对项目各厂界和厂区处的贡献值进行了预测，预测结果见下表。 表26 工程排放废气对厂界浓度贡献值 污染物; 厂界; 最近距离（m）; 浓度（mg/m3）; 浓度限值 （mg/m3）; 浓度占标率（%）. 二甲苯; 东厂界; 223; 0.00287; 0.2; 1.44. 西厂界; 92; 0.00441; 2.21. 南厂界; 45; 0.00505; 2.53. 北厂界; 148; 0.00376; 1.88. 非甲烷总烃; 东厂界; 223; 0.00545; 2.0; 0.27. 西厂界; 92; 0.00838; 0.42. 南厂界; 45; 0.00960; 0.48. 北厂界; 148; 0.00715; 0.36. 颗粒物; 东厂界; 223; 0.000294; 1.0; 0.03. 西厂界; 92; 0.000473; 0.05. 南厂界; 45; 0.000498; 0.05. 北厂界; 148; 0.000383; 0.04. 表27 工程废气对厂区浓度贡献值 污染物; 浓度（mg/m3）; 厂区内浓度限值（mg/m3）. VOCs（二甲苯、非甲烷总烃）; 0.00342; 6. - 由上表可知，工程无组织排放废气在各厂界处造成的地面浓度贡献值均较低，经预测，厂界处各污染物均满足标准要求，影响较小。 （6）大气环境防护距离确定 ①大气环境防护距离计算 评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定下的计算程式进行计算，项目各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，因此本项目污染物排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离设置 评价对无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃废气进行了卫生防护距离的计算。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT13021-91）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算: QC/Cm=L0=10lg(i=1n10Li10) 式中Cm—标准浓度限值（mg/Nm3） L—工业企业所需卫生防护距离（m） r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D—卫生防护距离计算参数 当地多年平均风速是2.1m/s。计算结果见表28。 表28 卫生防护距离参数取值及计算结果一览表 排放源; 污染因子; 参 数 值; 计算结果; 卫生防护距离. A; B; C; D. 1#面源; 二甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 12; 50. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 50. - 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT13021-91）中的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；当无组织排放两种或两种以上有害气体，且其卫生防护距离在同一级别时，该项目的卫生防护距离级别应提高一级。故由计算结果显示，项目应设置100m的卫生防护距离。结合厂区平面布置情况，确定本工程设防区域为：西厂界外10m，南厂界外90m，北厂界和东厂界无需设置卫生防护距离。根据现场踏勘，距离项目最近的敏感点为东侧72m处的在建安置房，不在卫生防护距离内，项目满足卫生防护距离要求。 （7）污染物排放量核算 本次工程污染物排放量核算详见下表。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 二甲苯; 1200; 0.023; 0.081. 非甲烷总烃; 2100; 0.041; 0.142. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 4000; 0.004; 0.026. SO2; 6000; 0.006; 0.043. NOX; 28000; 0.028; 0.202. 3; 3#排气筒; 颗粒物; 9000; 0.039; 0.046. 主要排放口合计; 二甲苯; 0.081. 非甲烷总烃; 0.142. 颗粒物; 0.072. SO2; 0.043. NOX; 0.202. 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放 量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 1#面源; 工程生产区; 二甲苯; 加强集气效率，设置100米大气卫生防护距离; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号; 200; 0.09. 非甲烷总烃; 2000; 0.158. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2; 1000; 1.025. 无组织排放总计. 主要排放口合计; 二甲苯; 0.09. 非甲烷总烃; 0.158. 颗粒物; 1.025. 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 二甲苯; 0.171. 2; 非甲烷总烃; 0.3. 3; 颗粒物; 1.097. 4; SO2; 0.043. 5; NOX; 0.202. - 综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，工程各污染物经治理后均能够做到达标排放或有效控制，对周围大气环境质量的影响可以接受。 2、地表水环境影响分析 工程废水主要为锅炉软水制备废水和板材机冷却水。 ①锅炉软水制备废水 工程锅炉制软水装置产生的废水主要为含盐废水，产生量为300m3/a（1m3/d），废水中主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为30mg/L、20mg/L，属清净下水，工程拟将此部分废水用于板材机冷却补充水，不外排。 ②板材机冷却水 项目板材机需采用冷却水冷却，冷却水采用冷却水池（80m³）冷却后循环回用，不外排，并需要定期补水。根据企业提供的资料，冷却水循环水量约1800m³/a（6m3/d），补水量约300m³/a（1m3/d）。 3、固废影响分析 工程产生的固废主要为：原料包装过程产生的废包装袋、切割过程产生的残次品和废边角料、涂浆、真空渗透过程产生的废砂浆、定尺切断过程产生的废钢丝、插丝过程产生的泡沫碎屑、活性炭吸附装置产生的废活性炭、软水制备产生的废离子交换树脂以及生产过程产生的废润滑油，除废活性炭、废离子交换树脂和废润滑油属于危废外，其余固废属于一般固废。 （1）一般固废 ①废包装袋 本项目原料使用后会有废包装袋产生，产生量约0.5t/a，为一般固废，评价要求将其集中收集后暂存于现有工程一般固废仓库，定期外售废品回收站。 ②残次品和废边角料 根据企业提供资料，工程在切割过程中残次品和边角料产生量约150t/a，为一般固废，评价要求将其集中收集后暂存于现有工程一般固废仓库，定期外售废品回收站。 ③废砂浆 项目在涂浆、真空渗透工段会产生废砂浆，产生量约1.5t/a，为一般固废，评价要求将其集中收集后返回生产工段。 ④废钢丝 项目定尺切断过程产生的废钢丝量为0.5t/a，为一般固废，评价要求将其集中收集后暂存于现有工程一般固废仓库，定期外售废品回收站。 ⑤泡沫碎屑 项目插丝过程产生的泡沫碎屑量为1t/a，为一般固废，评价要求将其集中收集后暂存于现有工程一般固废仓库，定期外售废品回收站。 工程固废产生及处理情况详见表32。 表32 工程固废产生处理与综合利用情况表 序号; 污染物种类; 产生量（t/a）; 性质; 处理措施; 排放量 （t/a）. 1; 废包装袋; 0.5; 一般固废; 现有工程一般固废仓库（100m2）; 集中收集后外售于废品回收站; 0. 2; 残次品和废边角料; 150; 一般固废; 集中收集后外售于废品回收站; 0. 3; 废砂浆; 1.5; 一般固废; 返回生产工段; 0. 4; 废钢丝; 0.5; 一般固废; 集中收集后外售于废品回收站; 0. 5; 泡沫碎屑; 1; 一般固废; 集中收集后外售于废品回收站; 0. 针对一般固废，评价要求项目依托现有工程1座一般固废仓库（100m2），一般固废仓库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的相关规定，采取防风、防雨、防渗等措施。 （2）危险固废 ①废润滑油 工程生产设备会用到润滑油，使用一定时间后需进行更换，更换过程会产生废润滑油，年产生量约0.02t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08。 ②废离子交换树脂 工程软水制备采用阳离子交换柱，离子交换树脂再生6-8次即报废，每半年更换一次，一次更换量为0.1t，则废离子交换树脂产生量为0.2t/a，废离子交换树脂属于《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物，类别为HW13，代码为900-015-13。 ③废活性炭 工程活性炭吸附装置中的活性炭长期使用后会影响使用效果，需定期更换会产生废活性炭。每公斤活性炭对有机废气的吸附容量一般为0.25kg，本项目活性炭吸附装置位于第二级，吸附有机废气量按总处理量的50%计，则废活性炭产生量约4t/a，工程活性炭每半年更换一次，每次更换量约2t。根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于危险废物，类别为HW49，代码为900-041-49。评价要求由密闭容器收集后，设置危废仓库暂存，定期委托有资质的危废处理单位安全处置。 评价要求项目依托现有工程一座20m2的危废仓库暂存，定期委托有资质的危废处理单位安全处置。危废仓库建设按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求进行建设，危废仓库门口应悬挂规范的标志，做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。工程危险废物必须按照《危险废物管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求进行贮存、运输、处理。 工程危险废物产生情况详见表33。工程危险废物贮存场所基本情况见表34。 表33 工程危险废物产生情况一览表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废 代码; 产生量; 产生工序及装置; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02t/a; 生产设备; 废矿物油; 混杂金属粉末、油泥等; 1年; 密闭容器收集，危废仓库暂存，定期交由有资质单位进行处理. 2; 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 0.2t/a; 软水制备设备; 有机树脂; 有机树脂; 6个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 4t/a; 活性炭吸附装置; 吸附有机废气的活性炭; 吸附有机废气的活性炭; 6个月. 表34 工程危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 危险废物仓库; 废润滑油; HW08; 900-217-08; VR智能集成轻钢龙骨生产车间东南角; 20m2; 密闭容器分区存放; 50t; 1年. 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 密闭容器分区存放; 6. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 密闭容器分区存放; 6. 采取上述措施后，固废均得到综合利用或安全处置，不外排，不会对周围环境造成大的不良影响，防治措施可行。 4、声环境影响分析 工程高噪声源主要为全自动间歇式预发机、流化干燥床、全自动泡塑板材机、二维切割机等生产设备的机械噪声和空压机、风机产生的空气动力性噪声，工程噪声源强在75-90 dB(A)之间。评价要求采取室内布置、减振基础、和加装消声器等措施评价要求采取加装隔声装置、减振基础、加装消声器等综合防治措施。项目噪声污染防治措施及效果见表35，项目噪声对厂界的声环境预测见表36。 表35 工程主要噪声源分布及源强情况一览表 单位dB(A) 主要设备; 源强; 防治措施; 执行标准; 治理后源强. 全自动间歇式预发机; 75; 室内布置、减振基础等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类厂界：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 50. 流化干燥床; 80; 55. 全自动泡塑板材机; 80; 55. 二维切割机; 80; 55. 空压机; 90; 加装消声器; 60. 表36 项目噪声对厂界的声环境预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 衰减距离; 背景值; 贡献值; 叠加现状值; 预测达标情况. 东厂界; 233m; 昼; 52.5; 15.76; 52.5; 达标. 夜; 44.6; 44.61; 达标. 西厂界; 92m; 昼; 53.0; 23.83; 53.01; 达标. 夜; 44.9; 44.93; 达标. 南厂界; 45m; 昼; 54; 30.05; 54.02; 达标. 夜; 43.7; 43.88; 达标. 北厂界; 148m; 昼; 51.9; 19.70; 51.9; 达标. 夜; 45.0; 45.01; 达标. 经距离衰减和厂房、围墙隔声后，各厂界昼夜间噪声叠加值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上所述，项目污染物经采取评价要求的相应防治措施及工程措施后，不会对周围环境造成大的影响。 二、环境风险评价 1、风险调查 项目涉及的物质主要为天然气，工程厂区内天然气管道敷设长度约100m，距离较短，存气量较小，约0.003t/a。 2、风险潜势初判 天然气主要成分为甲烷，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t，则项目Q=0.0003＜1，环境风险潜势为I。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），风险评价工作级别划分表见表37。 表37 风险评价工作级别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由以上分析可知，本项目环境风险潜势为I。因此，本项目风险评价工作级别为简单分析。 4、环境风险识别 项目主要危险物质为天然气，天然气风险源为天然气输送管道，风险类型主要为泄漏、燃烧和爆炸。 天然气泄露后会直接升入大气上空，不会对地面造成环境污染；其燃烧后为水和CO2，不会对环境造成明显影响；天然气泄露遇明火燃烧爆炸，对环境的危害主要是热辐射、冲击波造成的后果。 5、环境风险分析 - 为进一步降低项目环境风险影响程度，评价提出以下风险防范措施： ①天然气管线设置天然气泄漏报警装置；做好防雷击、防静设施，周围设置禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②天然气管道等应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 ③加强天然气管道沿线管理，定期对管道沿线进行检查，在天燃气管道通过区域设置明显标志，防止其因施工等人为因素对管道造成破坏而引发事故。 ④锅炉配置安全阀、超温、超压报警器等；锅炉房内安装天然气泄漏报警器，防爆安全开关、灯具等。 采取上述措施后，可有效减少环境风险的发生概率，减轻环境风险对环境的影响。评价认为，项目环境风险可以接受。 三、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目不在限制类和淘汰类之列，属允许类项目，同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，备案号为2018-410804-30-03-021132，符合国家相关产业政策。 四、厂址可行性分析 1、工程厂址位于焦作市马村区解放东路3968号国隆科技股份有限公司现有厂区内，选址属于焦作万方产业集聚区中的装备制造产业区，占地属于二类工业用地，工程利用现有综合生产车间西侧区域进行建设，本项目为塑料制品业，不属于集聚区限制和禁止入驻项目，且根据焦作市万方产业集聚区管委会出具的意见，同意本项目入驻。 2、项目选址距离最近的焦作市市区集中式饮用水水源地太行水厂（二水厂）周庄水源地8.8km，不在其保护区范围内；距离马村水厂约3.2km，不在其保护区范围内。 3、项目选址距离南水北调总干渠右岸永久占地线最近垂直距离为2040m，不在其保护区范围内。 4、工程厂址处交通便利，水电供应充足，厂区平面布置基本合理。 5、在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能够达标排放或合理处置，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 五、环境管理及监测计划 为保证环保设施有效运行，贯彻执行有关环境保护法律与政策，企业设置专门的环保管理部门，负责企业的环保管理和目标考核工作，具体落实企业的各项环保工作，制定环保管理制度和责任制，健全各环保设备的操作规程和运行记录，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。 工程排放工程污染源监控计划详见表38。 表38 污染源及环境质量监控计划汇总表 类别; 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 预发、流化干燥、成型工序; 排气筒出口; 二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率和废气量; 半年1次 每次2天. 燃气锅炉; 排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx排放浓度、排放速率和废气量; 自动在线监测. 焊接、混合搅拌; 排气筒出口; 颗粒物排放浓度、排放速率和废气量; 半年1次 每次2天. 厂界无组织排放废气; 四厂界10m范围内; 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物; 半年1次 每次2天. 厂区内无组织排放废气; 厂房外1m; VOCs（二甲苯、非甲烷总烃）; 半年1次 每次2天. 噪声; 高噪声设备; 在四个厂界外1米处布4个点; 等效A声级; 每季1次，每次2天，昼、夜各2次. 建设单位应配合相关管理部门做好监督工作，认真落实环境监测计划，并建立台帐制度，如实记录监测数据。 六、工程污染物产排汇总及总量控制 工程建成后污染物产排情况详见表39。 表39 工程主要污染物排放量表 类别; 主要污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; 二甲苯; 0.81; 0.729; 0.081. 非甲烷总烃; 1.418; 1.276; 0.142. 颗粒物; 9.355; 9.283; 0.072. SO2; 0.216; 0.173; 0.043. NOx; 1.01; 0.808; 0.202. 无组织; 二甲苯; 0.09; 0; 0.09. 非甲烷总烃; 0.158; 0; 0.158. 颗粒物; 1.025; 0; 1.025. 固废; 一般固废; 153.5; 153.5; 0. 危险固废; 4.22; 4.22; 0. 本次工程完成后全厂污染物排放情况见表40。 表40 全厂污染物产排情况汇总表 单位：t/a 项目; 现有工程 排放量; 本次工程 排放量; 以新带老 削减量; 本次工程完成后 全厂排放量; 扩建前后 增减. 颗粒物; 2.053; 0.072; 0; 2.125; +0.072. SO2; 0.17; 0.043; 0; 0.213; +0.043. NOx; 0.216; 0.202; 0; 0.418; +0.202. HCl; 0.18; 0; 0; 0.18; 0. 非甲烷总烃; 1.436; 0.142; 0; 1.578; +0.142. 二甲苯; 0; 0.081; 0; 0.081; +0.081. 根据工程排污特点及当地环境质量状况，本次扩建项目完成后，建议全厂污染物总量控制指标为颗粒物：2.125t/a、SO2：0.213t/a、NOx：0.418t/a、HCl：0.18t/a、非甲烷总烃：1.578t/a、二甲苯：0.081t/a。 七、污染防治措施汇总及环保投资 工程总投资为3800万元，环保投资54.5万元，占总投资的1.43%，工程污染防治措施及环保投资估算见表41。 表41 工程污染防治措施及环保投资估算一览表 项目; 产污环节; 污染物; 防治措施; 数量; 投资额 （万元）; 验收执行标准. 废气; 有组织; 预发、流化干燥、成型; 二甲苯; 集气罩+低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 10; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业二甲苯40mg/m3，非甲烷总烃80mg/m3. 非甲烷总烃. 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置+15m高排气筒，自动在线; 1套; 30; 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号） 新建燃气锅炉 颗粒物5mg/m3，SO210mg/m3，NOx30mg/m3. 焊接、混合搅拌; 颗粒物; 集气罩+两级袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 10; 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号）：颗粒物10mg/m3. 无组织; 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物; 加强集气设施的维护，在生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置; -; 0.5; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》工业企业边界排放建议值 非甲烷总烃2.0 mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）颗粒物1.0mg/m3. 废水; 冷却水; 冷却水池（80m3）; 1个; 1; -. 锅炉软水制备废水; 用于板材机冷却补充水; -; -; -. 固废; 废包装袋; 利用现有工程一般固废仓库（100m2）; -; -; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订版）. 残次品和废边角料. 废砂浆. 废钢丝. 泡沫碎屑. 废润滑油; 利用现有工程危废仓库（20m2）; 1座; 1; 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）. 废离子交换树脂. 废活性炭. 噪声; 机械噪声; 减振基础、减震平台、减震垫或隔声罩并加装吸声材料; -; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A) 、夜间50dB(A)）. 空气动力性噪声; 加装消声器; -. 环保总投资; -; -; 54.5. 总投资; -; -; 3800. 占总投资比例; -; -; 1.43%. 综上所述，工程营运期间，在满足以上所提出的各项要求的前提下，其对周围环境的影响程度是可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 治理措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 预发、流化干燥、成型工序 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业二甲苯40mg/m3，非甲烷总烃80mg/m3 |
|  |  | 燃气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置+15m高排气筒，自动在线 | 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号） 新建燃气锅炉 颗粒物5mg/m3，SO210mg/m3，NOx30mg/m3 |
|  |  | 焊接、混合搅拌 | 颗粒物 | 集气罩+两级袋式除尘器+15m高排气筒 | 《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号）：颗粒物10mg/m3 |
|  | 无组织 |  | 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 加强集气设施的维护，在生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》工业企业边界排放建议值 非甲烷总烃2.0 mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物1.0mg/m3 |
| 废水 | 冷却水 |  | SS | 冷却水池（80m3） | 循环回用，不外排 |
|  | 锅炉软水制备废水 |  | COD、SS | - | 用于板材机冷却补充水 |
| 固废 | 原料包装 |  | 废包装袋 | 利用现有工程一般固废仓库（100m2） | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
|  | 切割过程 |  | 残次品和废边角料 |  |  |
|  | 涂浆、真空渗透 |  | 废砂浆 |  |  |
|  | 定尺切断 |  | 废钢丝 |  |  |
|  | 插丝 |  | 泡沫碎屑 |  |  |
|  | 软水制备 |  | 废离子交换树脂 | 利用现有工程危废仓库（20m2） | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订） |
|  | 生产设备 |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 全自动间歇式预发机、流化干燥床、全自动泡塑板材机、二维切割机等 |  | 机械噪声 | 减振基础、减震平台、减震垫或隔声罩并加装吸声材料 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A) 、夜间50dB(A)） |
|  | 空压机、风机等 |  | 空气动力性噪声 | 加装消声器 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在生产过程中严格执行环评要求的防治措施，加强管理，减少污染物产排，减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目的建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目不在限制类和淘汰类之列，属允许类项目，同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，备案号为2018-410804-30-03-021132，符合国家相关产业政策。 2、项目选址可行 1、工程厂址位于焦作市马村区解放东路3968号国隆科技股份有限公司现有厂区内，选址属于焦作万方产业集聚区中的装备制造产业区，占地属于二类工业用地，工程利用现有综合生产车间西侧区域进行建设，本项目为塑料制品业，不属于集聚区限制和禁止入驻项目，且根据焦作市万方产业集聚区管委会出具的意见，同意本项目入驻。 2、项目选址距离最近的焦作市市区集中式饮用水水源地太行水厂（二水厂）周庄水源地8.8km，不在其保护区范围内；距离马村水厂约3.2km，不在其保护区范围内。 3、项目选址距离南水北调总干渠右岸永久占地线最近垂直距离为2040m，不在其保护区范围内。 4、工程厂址处交通便利，水电供应充足，厂区平面布置基本合理。 5、在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能够达标排放或合理处置，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 项目营运期采用的废气、废水、固废、噪声污染防治措施技术可靠，经济可行，经采取评价要求的污染防治措施后，各污染物均可达标排放。工程产生的有机废气经集气罩收集后通过低温等离子体处理装置+活性炭吸附装置处理后经不低于15m排气筒排放，能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号文）其他行业要求；燃气锅炉废气经烟气循环+低氮燃烧技术+碱液喷淋装置处理后经不低于15m高排气筒排放，能满足《焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办[2019]76号）排放要求；焊接、混合搅拌废气经两级袋式除尘器处理后经不低于15m高排气筒排放，能满足当地环境保护的相关要求，对区域大气环境影响较小。工程冷却水经冷却水池循环回用不外排；锅炉软水制备废水用于板材机冷却补充水。项目固废采取措施后均可实现综合利用或安全处置；项目噪声在采取措施后厂界达标排放。 在采取评价要求和建议的防治措施后，项目对周围环境影响程度可以接受。 4、污染物总量控制指标 根据工程排污特点及当地环境质量状况，本次扩建项目完成后，建议全厂污染物总量控制指标为颗粒物：2.125t/a、SO2：0.213t/a、NOx：0.418t/a、HCl：0.18t/a、非甲烷总烃：1.578t/a、二甲苯：0.081t/a。 5、项目环保投资 环保投资54.5万元，占总投资比例的1.43%，在建设过程中应认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定达标排放。 3、加强厂区内外绿化工作，最大限度地减少废气、噪声污染物的排放，减轻对环境和敏感点的不利影响。 4、建设单位预留有机废气在线监测位置，按照省市有关要求及时完善相关设施。 综上所述，在做到环评要求的各项污染防治措施的前提下，从环保角度而言，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日