马村区环保局

关于受理河南天未生物辅料有限公司

年产12万吨生物载体、氮源技改项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局对受理环境影响报告表进行公示，公示内容如下：

项目名称：年产12万吨生物载体、氮源技改项目

建设地点：焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内

建设单位：河南天未生物辅料有限公司

环境影响报告表编制单位：焦作市环境科学研究有限公司受理日期：2019年11月13日

联系方式：白锋 15093732895

环境影响报告表（全本）附

设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：  年产12万吨生物载体、氮源技改项目

建设单位：      河南天未生物辅料有限公司

编制日期：二零一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 河南天未生物辅料有限公司年产12万吨生物载体、氮源技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 河南天未生物辅料有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 岳新军 15239001717 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 焦作市环境科学研究有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91410811698715824U |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 白锋 15093732895 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 白锋 | HP00019709 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 贠欣 | - |  | 环境影响报告表 |  |  |
| - 参与编制单位和人员情况 焦作市环境科学研究有限公司成立于2009年12月，办公场所位于焦作市站前路与塔南路交叉口东南角的华融国际大厦，工作面积600余平方米，是一家专业从事环境科研和环境咨询的机构。公司拥有一支技术力量雄厚、业务素质高、专业人员配备齐全的队伍，现有员工28人，全部具备大学本科以上学历，其中高级工程师2人，注册环评工程师9人，助理工程师17人。 公司内设环评部、清洁生产部、工程环境监理部和环境规划中心，同时配备了完善的实验室、文字数据处理室和先进仪器设备以及地表水、地下水、噪声、大气等环境影响评价专业技术软件，为各项技术服务提供了有力的支持。多年来公司在各个业务领域，均并取得了丰硕的成果。 |  |  |  |  |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产12万吨生物载体、氮源技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 河南天未生物辅料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 岳新军 |  |  | 联系人 |  |  | 岳新军 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 焦作市马村区建设东路河南天未生物辅料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15239001717 |  | 传真 |  | - |  | 邮政编码 |  |  | 454150 |  |
| 建设地点 |  | 焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 焦作市马村区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410804-41-03-055053 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C-2780 药用辅料及包装材料 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 20000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 500 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 6% |
| 评价经费 (万元) |  | - |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | - |  |  |
| 项目由来： 河南天未生物辅料有限公司位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，其现有工程为“年产12万吨药用辅料（生物载体、生物氮源）项目（一期10万吨/年）”，该项目环境影响报告表于2017年5月通过马村区环境保护局审批，批复文号为马环审[2017]11号，并于2019年7月进行了环保验收。根据企业提供的资料，二期工程“年产12万吨药用辅料（生物载体、生物氮源）项目（二期2万吨/年）”不再进行建设。 现有工程产品为生物氮源和生物载体，共用一条生产线，其中生物氮源生产工艺主要包括粗加工、配料、精加工、细加工、包装入库等部分，生物载体生产工艺主要包括粗加工、包装入库等部分。现有工程在加温变性工序中，物料由于水分不足会出现糊锅现象，影响产品质量和合格率，并产生少量油烟，为改变现状，提高产品质量，降低不合格率，企业拟投资500万元对现有工程生物氮源的精加工部分（主要生产工艺为加温变性、混料、冷却等工序）进行技术改造，新增燃气蒸汽发生器、调质器、筒仓等设备，同时将现有导热油炉更换为模温机，改造完成后，精加工部分生产工艺主要为一次调质、加温变性、二次调质、冷却、混料等工序。此外，由于上述工艺的调整，生物氮源的原料总量不变，原料种类增加。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目；同时项目已于2019年7月由焦作市马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410804-41-03-055053。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，项目属于“十六（医药制造业）”中的“43（卫生材料及医药用品制造）”项目类别，应当编制环境影响报告表。 一、产品方案和生产规模 本次技改工程主要对生产工艺进行改造，改造完成后现有工程产品及其产能均不变。 全厂产品方案和生产规模见表1。 表1 全厂产品方案和生产规模一览表 产品名称; 规格; 产量; 备注. 生物载体; 40目~200目; 5万吨/年; 主要作为生物制药的原料使用. 生物氮源; 大豆类氮源; 2万吨/年; 主要作为生物制药过程中使用的微生物培养基中的氮源使用. 花生类氮源; 3万吨//年. 合计; —; 10万吨//年; -. 二、地理位置及周边环境特征 本次技改工程位于焦作市马村区建设东路河南天未生物辅料有限公司现有厂区内，厂址东侧为焦作市玲珑机械制造有限公司，西侧临山门河，南侧为废弃洗沙场，北侧临建设东路。距离厂区最近的环境敏感点为西南侧120m处的白庄村和西北侧160m处的白庄翠苑小区。 项目选址及周边环境具有以下特点： （1）项目厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，项目属于卫生材料及医药用品制造业，为技术改造项目，不新增用地，项目为二类工业项目，占地属二类工业用地，符合集聚区土地利用规划；同时本项目不属于集聚区禁止和限制类项目，符合集聚区规划要求。 （2）项目厂址位于焦作市万方产业集聚区内，基础设施较为齐全，便于项目建设。 （3）项目厂址距焦作市太行水厂周庄饮用水水源地约8.7km，距离马村水厂约3.7km，均不在其保护区范围内。 （4）项目厂址距离南水北调中线工程总干渠最近约2490 m，距离其二级保护区边界最近约940m，不在其保护区范围内。 （5）项目厂区西部有1条110KV南北走向高压线穿过，根据《电力设施保护条例》，110kv高压线电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸14m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在电力线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物；根据现场勘查，厂区西南角电力线路保护区范围内建设有1座一般固废仓库和1座危废仓库，评价建议企业合理规划平面布局，满足《电力设施保护条例》相关要求。 （6）项目建设区域属于SO2总量控制区，本次技改工程新增1台500kg/h燃气蒸汽发生器，以液化石油气为燃料，符合焦作市有关清洁燃料使用的相关规定。 此外，项目厂址区域无其他特殊敏感保护目标。 工程具体地理位置见附图一，周边环境见附图二。 三、建设内容及平面布置 （1）建设内容 本次技改工程涉及的建设内容主要包括主体工程、公用工程以及环保工程等，其中，环保工程的废气及噪声设施为本次新建，其他工程均为依托现有。 本次技改工程涉及的主要建设内容详见表2。 表2 本次技改工程涉及的主要建设内容一览表 类别; 构筑物名称; 数量; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 主体工程; 生产厂房; 生产车间; 1; 2000; 钢构; 依托现有工程. 成品及原料仓库; 1; 4000; 钢构; 依托现有工程. 公用工程; 供水; 供水管网; 依托现有工程. 供电; 供电管网; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 袋式除尘器、碱液喷淋塔、低氮燃烧器; 新建. 废水; 化粪池、一体化污水处理装置、暂存池; 依托现有工程. 固废; 一般固废仓库（20㎡）危废仓库（20㎡）; 依托现有工程. 噪声; 室内布置、减震基础、消声器等; 新建. （2）平面布置 工程所在厂区整体呈矩形，南北长、东西宽，大门位于厂区北侧，供人流物流出入，厂区内道路通畅，便于物流转运。厂区分为生活区和生产区，其中，生活区位于厂区西侧，包括综合办公楼等；生产区位于厂区东侧，从南向北依次为：仓库、生产厂房、生产厂房配套设施楼等。本次项目改建部分均位于生产厂房内。项目平面布置合理，便于人流、物流运转。 厂区及项目平面布置情况详见附图三。 四、原辅材料及能源消耗 本次技改工程完成后，现有工程生物氮源的原料种类增加，原料总量不变，生物载体的原料种类和总量均不变；全厂能源消耗均增加。 本次技改工程完成后全厂原辅材料及能源消耗情况详见表3，主要原辅材料理化性质见表4。 表3 本次技改工程完成后全厂原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 现有工程年用量（t/a）; 本次工程完成后全厂年用量（t/a）; 变化量（t/a）; 备注. 原辅材料; 生物氮源; 大豆饼; 20000; 18000; -2000; 块状. 花生饼; 29000; 26000; -3000; 块状. 油脂; 1000; 1000; 0; 液态. 麸皮; 0; 2500; +2500; 片状. 玉米; 0; 2500; +2500; 粒状. 合计; 50000; 50000; 0; -. 生物载体; 玉米芯; 50000; 50000; 0; 颗粒状. 能源消耗; 新鲜水; 1200; 2920; +1720; 供水管网. 电; 6万kWh/a; 7万kWh/a; +1万kWh/a; 当地电网. 液化石油气; 0; 480; +480; 钢瓶. 表4 工程原辅材料化学性质一览表 原料名称; 性状; 化学性质. 液化石油气; 液态; 液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷。理化性质：黄棕色油状液体，有特殊臭味。液态液化石油气580kg/m3，气态密度为：2.35kg/m3，气态相对密度：1.686 。引燃温度：426-537℃，燃烧值：45.22-50.23MJ/kg，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：1.5。贮存于耐高压的钢罐中，使用时拧开液化气罐的阀门，可燃性的碳氢化合物气体就会通过管道进入燃烧器。点燃后形成淡蓝色火焰，燃烧过程中产生大量热（发热值约为92 100 kJ/m3-121 400 kJ/m3） 健康危害：当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时，接触人体之后会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况。. 五、主要生产设备 本次技改工程主要新增燃气蒸汽发生器、调质器、筒仓等设备，同时将现有导热油炉更换为模温机。本次技改工程新增及更换设备情况详见表5。 表5 本次技改工程主要新增及更换生产设备一览表 序号; 名称; 型号及规格; 数量; 单位; 备注. 1; 燃气蒸汽发生器; FTSG0.5-0.7-YQ; 1; 台; 新增，为调质工序提供蒸汽. 2; 调质器; STZD400; 4; 台; 新增，用于调质工序. 3; 筒仓; 1.5t; 2; 个; 新增，用于新增的麸皮、玉米的暂存. 4; 模温机（电加热）; 300kw; 1; 台; 替换现有导热油炉，为加温变性工序提供导热油. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），工程新增及更换的设备均不属于限制类或淘汰类。 六、劳动定员及工作制度 本次技改工程不新增劳动定员，所需员工从现有工程调配，全厂劳动定员仍为50人。改造完成后，现有工程一次破碎、除杂、二次破碎、冷却、包装工序年运行时间约2320h，混料、三次破碎、蒸汽发生器、超微粉碎工序年运行时间约1600h，投料工序年运行时间约200h，成品提升机、成品仓年运行时间约2400h。 七、给排水情况 给水：本次技改工程用水依托现有供水管网。 排水：本次技改工程完成后厂区废水排放去向不变。其中软水制备废水直接用于厂区道路洒水，生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后于暂存池暂存，定期用于厂区道路洒水和绿化。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程情况 1、现有工程概况 1.1 现有工程基本建设情况 河南天未生物辅料有限公司位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，其现有工程为“年产12万吨药用辅料（生物载体、生物氮源）项目（一期10万吨/年）”。现有工程概况见表6。 表6 现有工程基本情况表 序号; 项目; 内容. 1; 建设单位; 河南天未生物辅料有限公司. 2; 建设地点; 焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内. 3; 建设项目; 年产12万吨药用辅料（生物载体、生物氮源）项目（一期10万吨/年）; # 环评批复文号：马环审[2017]11号 # 验收批复文号：（固废）马环评验[2019]13号 （废气、废水、噪声）自主验收. 4; 生产内容; 生物载体5万t/a，生物氮源5万t/a. 5; 占地面积; 20000m2. 6; 主要构筑物; 综合办公楼、仓库、生产厂房、生产厂房配套设施楼. 7; 劳动定员; 50人. 8; 工作制度; 年工作300天，1班工作制度，每班8小时. 9; 供水; 供水管网. 10; 排水; 厂区道路洒水和绿化，不外排. 11; 供电; 当地电网. 1.2 现有工程生产设备 生物氮源和生物载体共用一条生产线，主要设备包括纳米级超微粉碎机、叶轮式冷却器等。现有工程主要设备情况见表7。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号或规格; 数量（台）. 1; 纳米级超微粉碎机; SWFL160; 1. 2; 双轴混合机; HHJD2; 1. 3; 导热油炉（电加热）; HEOT-150T-90F; 1. 4; 叶轮式冷却器; SKLY20×20; 1. 5; 喂料机; SWLY800; 1. 6; 各类原料仓; 52m³; 15. 7; 去磁筒; TCXT25; 3. 8; 圆清筛; SQLY95; 1. 9; 筛选机（回转分级筛）; SFJH140×2C; 1. 10; 一次破碎破碎机; -; 1. 11; 二次破碎（宽式）粉碎机; SFSP56×40; 1. 12; 三次破碎机; SWFP66×80; 1. 13; 刮板输送机; TGSS25; 3. 14; 斗式提升机; TDTG40/28; 5. 15; 旋转分配器; TFPX4×250; 5. 16; 液体添加机; SYTV32; 2. 17; 炒锅; -; 1. 18; 混合机; -; 1. 19; 全自动打包机; DCS-50; 1. 1.3 现有工程生产工艺 现有工程产品为生物氮源和生物载体，共用一条生产线，其中生物氮源生产工艺主要包括粗加工、配料、精加工、细加工、包装入库等部分，生物载体生产工艺主要包括粗加工、包装入库等部分。现有工程生物氮源、生物载体具体生产工艺流程和产污环节分别见图1、图2。 花生饼、大豆饼 二次破碎 分层筛选 全自动配料 加温变性 混料 物料冷却 三次破碎 废气、固废、噪声 噪声 不合格物料 废气、固废、噪声 废气、固废、噪声 导热油炉 电加热 导热油 油脂 一次破碎 粗加工 废气、固废、噪声 图1 现有工程生物氮源生产工艺及产污环节图 除杂 废气、固废、噪声 超微粉碎 包装入库 成品 废气、固废、噪声 废气、固废、噪声 配料 油脂 提升及进料 废气、固废、噪声 精加工 细加工 包装入库 噪声 噪声 废气、固废、噪声 玉米芯 二次破碎 分层筛选 废气、固废、噪声 噪声 不合格物料 一次破碎 粗加工 废气、固废、噪声 图2 现有工程生物载体生产工艺及产污环节图 除杂 废气、固废、噪声 包装入库 成品 废气、固废、噪声 提升及进料 废气、固废、噪声 包装入库 1.3 现有工程水平衡情况 现有工程水平衡情况见图2。 图3 现有工程水平衡图 散失量 单位：t/a 2、现有工程污染因素及防治措施分析 现有工程各污染物产排情况主要依据为《河南天未生物辅料有限公司年产12万吨药用辅料（生物载体、生物氮源）项目（一期10万吨/年）竣工环境保护验收报告》（2019年6月）。 （1）废气 根据验收报告的验收监测数据和企业实际生产情况，现有工程废气治理措施及排放情况见表8。 表8 现有工程废气产排情况 污染源名称; 污染物; 治理措施; 排放情况; 当前排放标准mg/m3; 是否达标排放. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a. 一次破碎; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器+17m高排气筒（1#）; 7000; 6.5; 0.046; 0.109; 10; 是. 除杂; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器+24m高排气筒（2#）; 1000; 8; 0.008; 0.019; 10; 是. 二次破碎; 颗粒物; 集气风管+旋风除尘器+袋式除尘器+30m高排气筒（3#）; 4000; 5.7; 0.023; 0.055; 10; 是. 物料冷却; 颗粒物; 集气风管+旋风除尘器; +30m高排气筒（4#）; 15000; 8.5; 0.128; 0.306; 10; 是. 成品包装; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器. 三次破碎; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器 +30m高排气筒（5#）; 1600; 6.5; 0.01; 0.017; 10; 是. 超微粉碎; 颗粒物; 集气风管+旋风除尘器+袋式除尘器+30m高排气筒（6#）; 13000; 9.6; 0.125; 0.2; 10; 是. 成品提升机; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器+20m高排气筒（7#）; 1200; 7.5; 0.009; 0.022; 10; 是. 成品仓; 颗粒物; 集气风管+袋式除尘器+24m高排气筒（8#）; 800; 6.5; 0.005; 0.012; 10; 是. 无组织废气; 颗粒物; 密闭斗式提升机、密闭管道以及管板输送装置、工业吸尘器; /; 0.689; /; 1.0; 是. 由上表可知，现有工程各工序污染物排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级和《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》 焦环攻坚办[2019]76号排放要求。 （2）废水 现有工程废水主要为生活污水，产生量约600m³/a，经化粪池和一体化污水处理装置处理后排入暂存池暂存，定期用于厂区道路洒水和绿化。一体化污水处理装置出口的污染物平均浓度为：COD 20mg/L，SS 27.5 mg/L，NH3-N 0.579 mg/L，TP 0.21 mg/L。 （3）固体废物 现有工程固废产排及治理情况详见表9。 表9 现有工程固废产排及治理情况 项目; 污染因子; 产生量（t/a）; 现有治理措施; 排放量. 现有工程固废; 一般固废; 集尘; 181.084; 一般固废仓库（20㎡）; 回用于生产; 0. 废滤袋; 0.1; 定期外售废品回收站. 杂质; 10; 当地环卫部门拉走处理. 废包装袋; 5; 定期外售废品回收站. 危险废物; 废导热油; 2; 危废仓库 （20㎡）; 有资质单位外运安全处置; 0. （4）声环境影响分析 现有工程噪声主要为各类破碎机、筛选机、包装机和传送装置等生产设备运行过程产生的机械噪声以及真空泵、风机产生的空气动力性噪声。根据验收监测数据，厂界昼间噪声值为48.9～57.9dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、现有工程主要污染物产排情况 现有工程主要污染物产排情况见表10。 表10 工程主要污染物产排情况汇总表 单位：t/a 类别; 主要污染因子; 环评及批复排放量; 实际排放量; 总量是否达标. 废气; 颗粒物; 0.819; 0.74; 是. 4、现有工程实际存在的环保问题及整改措施 根据现场调查及验收监测数据，现有工程存在的问题及整改要求见表11。 表11 现有工程存在问题及整改要求一览表 序号; 存在问题; 整改要求. 1; 车间地面有少量积尘; 按照企业管理制度及时清扫地面积尘，并做好车间密闭. 2; 有组织废气产生装置及处理措施处未设置视频监控; 有组织废气产生装置及处理措施处设置视频监控. 3; 生产用油脂油罐存放处未设置围堰、未做地面防渗; 油罐存放区设置围堰并进行地面防渗，防渗层要求渗透系数≤10-10cm/s. 4; 厂区西部110KV高压线的电力线路保护区内建设有一般固废仓库和危废仓库; 建议企业调整平面布局，满足《电力设施保护条例》相关要求. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 马村区位于焦作市城区东部，是焦作市辖4个市辖区之一。地处北纬35°22′～35°36′和东经113°29′～113°45′之间，南北长16.3km，东西宽13.6km，全区土地总面积122km2。 2、地形地貌 马村焦辉线以北为山地，系太行山余脉，海拔在250-1116.9m之间，焦辉线以南是山地向平原的过渡地带，海拔87.7-299.4m之间。 3、气候 该地属于暖温带大陆性季风气候，具有春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬寒少雪的特点，该地年平均风速1.90m/s，主导风向为东北风，频次12%，次主导风向为ENE，频次10.4%。全年平均气温在14.2-14.8℃之间。极端最高气温为43.3℃，极端最低气温-17.8℃。年平均气压1003.5hPa。年平均相对湿度62%，蒸发量1700-2000mm，年平均降雨量为600mm。 4、水文 ①地表水 马村区境内河流属于海河水系。区内属于山前冲、洪积缓倾斜平原，由北向南逐渐下降，地面坡度相对较大，径流条件较好，无常年性地表水体。区内中部山门河为该辖区内唯一一条河流，其发源于北部太行山区，以南北方向纵贯全区，即从下马村自北向南穿直到五里堡村，后在修武县境内的周庄乡汇入新河。 南水北调中线一期工程总干渠焦作段位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱的金城、苏家作，焦作市城乡一体化示范区苏家作、阳庙乡，于聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县方庄镇的丁村进入新乡境内。 ②地下水 马村区地下水较为丰富，但时空分布不均匀，北部山区因山高坡陡，土薄石厚，植被稀少，径流较深，加之断层裂隙溶洞渗漏快，致使非汛期严重缺水，南部山地向平原的过渡地带地势较为平坦，土层深厚，农业及植被较好，保水力强，同时又有河流贯穿，地下水丰富，利用率也较高，山前侧渗及地表水下渗是当地地下水主要补给来源，浅层地下水的流向是西北—东南。 据现场调查，项目厂址周围未发现受国家保护的野生动植物。

相关规划： 一、《焦作市城市总体规划》（2008-2020年） 规划期限：1、近期—2008-2010年；2、远期—2011-2020年；3、远景—2020年以后。 城市规划区范围：东以省道S233和修武县城东界为界，南以S104省道和长济高速公路为界，西以中站区西界、月山站和X023县道为界，北以马村区北界、中站区北界及县道X012为界。行政辖区包括解放区、山阳区、中站区、马村区、高新区及周边部分地区等，城市规划区总面积为680平方公里。 中心城区建设用地范围是：北临太行山麓，以影视路-焦辉路为界，东以万方工业区东界为界，南以大沙河为界，西以大石河为界，具体包括七个城市组团，城市建设用地面积为140平方公里。 中心城区用地发展方向：规划由焦北商住组团、焦南行政组团、焦新科技组团、焦西综合组团、焦东综合组团、西部工业集聚组团、东部工业集聚组团共七个组团，组团网络式布局结构。焦作中心城区用地发展的总体拓展方向为“内优西展，主体南进”。近期内优西展，主城扩展采用内部优化调整，置换老城为主，适度兼顾新区开发模式，开发西部工业集聚区；远期主体南进。采用开发新区为主，旧城改造为辅的扩展模式，主城区主体向南扩展到大沙河，仅少量布局跨越大沙河发展的用地。 本项目位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，万方工业集聚区已纳入焦作市城市总体规划范围，符合焦作市城市总体规划。 二、焦作市工业产业集聚区东部园区发展规划（修编）（2019-2035） 1、规划期限 规划期限为2019～2035年，其中，近期：2019-2025年，远期：2026-2035年。 2、规划范围 总面积5.41km2，其中西部组团东至东海大道，西至翠薇路，南至翠薇路，北至解放路，规划面积1.22km2；东部组团东至生产路，西至孔庄路，南至待王路——万方铝业公司南边界，北至建设路，规划面积4.19km2。 3、定位和规模 定位：全国著名的铝基材料及装备制造产业基地；河南省优秀示范产业集聚区；焦作市医药产业集聚发展区；马村区产业先导区、经济增长极。 规模：规划远期（2035年）预测总就业人口3.1万人，总用地规模为5.41km2。 4、产业发展目标 （1）形成合理产业体系，增强竞争能力与抗波动能力 （2）转变经济增长方式 （3）强化支柱产业 （4）积极培育代表未来发展方向的新增长点 （5）强化区域合作 5、产业布局 （1）铝基材料及装备制造产业区 铝基材料及装备制造产业区分东、西两个片区。 （2）医药制造产业区 医药制药产业区分为东西两个区。 东区北至建设路， 东至生产路，南至待王路，西至光源路，总用地面积约 183 公顷。目前已有医药企业有焦作市健康元生物制品有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、上海丽珠生物制药科技有限公司焦作分公司等医药制药及配套企业， 逐步形成了生物医药制药产业集群，形成良好的发展态势。目前东区发展用地不足，故本次规划增加了西区，保障医药制造业的快速发展。 西区北至解放路，西、南至翠微路，东至东海大道，总用地面积约89公顷。 西区原有企业主要为小型电缆、橡胶、陶瓷、微农机制造等企业。这些企业规模较小，与主导产业关联度不大，且用地分散低效，应遵循产业政策，引导这些企业逐步关停或搬迁。故本次修编把西区规划为医药制造产业区，作为东区协同发展区，共同发展壮大医药制造产业，实现园区产业转型发展。 6、土地利用规划 集聚区占地分为工业用地、仓储用地、公用设施用地等。 # 7、空间管制与负面清单 （1）生态红线控制要求 依据《河南省生态保护红线划定方案》，本园区不涉及生态保护红线区域，园区规划范围在生态保护红线划定范围之外，园区选址不触碰生态红线。 （2）空间管制 园区规划空间管制分区具体内容见下表。 表12 园区规划空间管制一览表 管制 分区; 空间区块; 管制要求; 管制措施; 相符性分析. 禁 建 区; 赵张弓遗址保护范围用地; 禁止与文物保护无关的建设活动; 保护范围内设置标识牌，避免开发建设对文物产生不利影响。; 项目距离赵张弓遗址约2300m，不在其划定的保护范围内; 相符. 企业卫生防护距离、环境风险防护距离内; 禁止规划新建居住、学校等敏感点; 尽快完成园区规划搬迁村庄及现有企业卫生防护距离内村庄的搬迁安置工作; 项目无卫生防护距离，且距离厂区最近的敏感点为西南侧120m处的白庄村. 高压廊道、铁路及其两侧防护绿地; 禁止建设与防护绿地无关的建设活动; 保护范围内设置标识牌，避免开发建设对高压廊道、铁路产生不利影响。; 项目位于河南天未生物辅料有限公司现有厂区内，不涉及铁路防护绿地，厂区西部有1条110KV南北走向高压线穿过，在合理布局并设置标识牌的基础上，满足管理要求. 限 建 区; 赵张弓遗址建设控制地带用地; 禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废水、废气、废渣等危害文物安全的活动。; 控制项目的性质、规模和开发强度。; 项目距离赵张弓遗址约2300m，不在其划定的保护范围内; 相符. 适 建 区; 其他区域; 一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保护生态环境。; 入驻项目卫生防护距离之内，不得规划建设居住区、医院、学校的环境敏感点；入驻企业要根据所属行业，按照规划功能分区要求进驻集聚区；加强污染治理和控制；增大环保投资促进土地集约化、规模化利用。; 项目位于河南天未生物辅料有限公司现有厂区内，且厂址区域不属于禁建区、限建区，属于适建区; 相符. 由上表可知，项目满足集聚区空间管制分区要求。 （3）环境准入负面清单 集聚区环境准入负面清单详见表13。 表13 产业集聚区环境准入负面清单 类别; 负面清单; 相符性分析; 是否符合要求. 基本要求; 1、不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中禁止类项目禁止入驻。 2、与园区规划主导产业相冲突的煤化工、冶金、钢铁、铁合金、纸浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目禁止入驻。 3、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻。 4、入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。 5、入驻企业必须符合相应行业准入条件的要求；项目选址必须满足其卫生防护距离的要求。 6、入驻项目新增主要污染物排放的，应符合总量控制的相关要求。; 项目属于卫生材料及医药用品制造业，结合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于允许建设项目。项目在采取评价要求的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用。项目不涉及卫生防护距离，且距离厂区最近的敏感点为西南侧120m处的白庄村; 符合. 行业限制; 1、属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目。 2、严格控制电解铝行业生产规模和污染物排放，电解铝行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平。严格控制铝碳素生产规模和污染物排放，铝用碳素项目行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平。 3、严格控制煤炭消费增量，园区不再核准新建、扩建的燃煤项目。新增燃煤项目总量一律实施2倍煤炭减量替代；强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实减量替代。 4、不新建产品附加值低、废水排放量大的大宗发酵类原料药制造项目；不扩建单纯扩大现有化学合成和发酵制药产能的项目（产品结构调整、技术改造升级、节能减排项目除外）。 5、限制采用高VOCs含量的原辅材料的制药项目入驻。 6、禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目；禁止新建高毒性农药项目。 7、鼓励企业实施以原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造，提升现有生产装置整体性能，提高产品质量。; 项目属于卫生材料及医药用品制造业，属于允许建设项目；项目属于原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造项目，不新增产能，生产工艺不涉及化学合成和发酵，不涉及燃煤，不涉及高VOCs含量的原辅材料；; 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 污染控制; 1、对于按照有关规定计算的大气距离范围超越园区规划边界且涉及居民区、学校、医院、南水北调保护区等环境敏感点的项目，禁止新建。 2、对于废水处理难度大，会对园区污水处理厂造成冲击，影响集聚区污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 3、入驻园区企业废水需通过污水管网排入万方污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水排放的企业。 4、区域环境质量达到二级标准前，新建涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放的项目，按照建设项目新增排放量的2倍支出许可预支增量（燃煤发电机组达到燃气轮机组排放限值的除外），否则禁止入驻。 5、园区原则上禁止新建小燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉，确有必要的应使用清洁能源。 6、重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批。 7、新建项目VOCs排放需要实行区域等量或倍量削减替代。新、改、扩建VOCs排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。 8、新、改、扩建的恶臭气体没有采取有效措施控制措施项目禁止入驻，新、改、扩建发酵制药的菌渣不能得到有效安全无害化处置的项目禁止入驻。; 项目属于技术改造项目，项目完成后，废水用于厂区道路洒水和绿化，综合利用不外排；废气污染物中颗粒物排放量减少，由于新增燃气蒸汽发生器（燃料为液化石油气，属于清洁能源），新增SO2、NOx的排放，新增排放量分别为0.026t/a、0.3t/a，由马村区环保局进行区域倍量替代调剂，替代量分别为0.052t/a、0.6t/a。项目不涉及重金属、VOCs、恶臭气体的排放。项目不涉及卫生防护距离，且距离厂区最近的敏感点为西南侧120m处的白庄村，距离较远; 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 环境风险; 1、项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。 2、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目新增环境风险源，主要为液化石油气，企业应尽量减少储存量，做到多批次、少量储存，同时按照要求落实各项风险防范措施， 同时建议企业完善现有应急预案，并报环境管理部门备案管理; 符合. 符合. 由上表可知，项目在采取评价要求的防治措施条件下可以满足集聚区环境准入负面清单的要求。 综上所述，本次项目位于河南天未生物辅料有限公司现有厂区内，属焦作市工业产业集聚区东部园区规划范围。项目属于卫生材料及医药用品制造业，为二类工业项目，项目占地属二类工业用地，符合集聚区规划要求。本次项目为技术改造项目，在采取评价要求的各项污染防治措施和风险防范措施的条件下，项目符合集聚区空间管制与负面清单的相关要求。 三、南水北调工程 南水北调中线一期工程总干渠焦作段位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经金城、苏家作、阳庙三乡，于博爱聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县方庄镇的丁村进入新乡境内。渠段总长76.67km。距离项目最近的南水北调中线工程位于马村区，渠段总长15.03km。 根据2018年《南水北调中线工程焦作市段饮用水水源地保护区调整方案图宽度表》可知，本项目选址位于南水北调中线工程的右岸，水源一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为1500m，本项目距离南水北调中线工程总干渠约2490m，距离其二级保护区边界最近约940m，不在其保护区范围内。 四、集中式饮用水源保护 根据《河南省焦作市城市饮用水水源地保护区划分技术报告》，焦作市市区共有集中饮用水水源地4处，分别是太行水厂（二水厂）周庄水源地，峰林水厂（四水厂）闫河水源地，中站水厂（六水厂）李封水源地，新城水厂（七水厂）东小庄水源地，均为地下水水源地，开采中奥陶统灰岩含水层组。太行水厂周庄水源地（二水厂）位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近。峰林水厂（四水厂）闫河水源地位于焦作市解放区新华北街西侧。中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧。新城水厂（七水厂）东小庄水源地位于焦作市解放区西环路西侧焦西矿附近。本项目距离最近的为太行水厂周庄水源地（二水厂）。 太行水厂周庄水源地（二水厂）中心地理位置坐标为东经113°13′48″，北纬35°15′38″。太行水厂周庄水源地建设时间为1996年3月，服务范围为市区塔南（北）路以东、焦枝铁路以北区域，共建有15眼取水井，各井间距为30m，取水井水位埋深为88m，设计取水量6万t/d，2005年实际取水量2.0万t/d。太行水厂周庄水源地一级保护区以水源地各边界为起点，向东、南、西、北各延伸300m，保护区面积58.8万m2。保护区边界东至塔北路，南至市政公司维护处南厂界，西至群英河，北至焦作鑫安集团有限责任公司分公司北厂界。项目厂址距离太行水厂周庄水源地一级保护区边界约8.7km，不在其保护范围内。 此外，马村水厂即焦作市第五水厂，位于马村区西北部，中马矿南，该水厂始建于1982年，建成于1984年，设计供水能力、实际供水能力均为1万立方米/日，目前供水量0.4万立方米/日左右，原水为中马村煤矿抽排的采煤废水，厂区内有机械搅拌澄清池两座，无阀滤池一座，800立方米清水池两座，加压泵房加压泵5台，DN300和DN400两趟出厂干管，供水管道为独立供水系统。由于此水厂为矿井水，供水管道为独立供水系统，不开采地下水，且本项目距其较远，约3.7km，因此工程建设对此水厂基本不产生影响。 五、与豫环文[2015]33号、焦环保[2015]23号的相符性分析 工程厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，经查阅《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）及《焦作市环境保护局关于进一步完善建设项目环境影响评价审批管理工作的意见》（焦环保[2015]23号），项目选址属文件中划定的工业准入优先区，项目与豫环文[2015]33号、焦环保[2015]23号相符性分析见表14。 表14 与豫环文[2015]33号、焦环保[2015]23号文相符性分析 文件; 类别; 环境准入政策; 本项目情况; 是否符合审批条件. 豫环文[2015]33号; 工业准入优先区; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外）; 工程位于焦作市马村区，属于水污染防治重点单元和大气污染防治重点单元；项目属于卫生材料及医药用品制造业，不涉及化学合成药及生物发酵制药，不属于不予审批项目; 相符. 焦环保[2015]23号; 工业准入优先区; 在属于《水污染防治重点单元》的焦作市市区、博爱县、修武县、武陟县和属于《大气污染防治重点单元》的我市全部区域内，严格执行省厅《实施意见》关于严控重污染项目的要求，在属于《重金属污染防控单元》的孟州市，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）; 工程位于焦作市马村区，属于大气污染防治重点单元和水污染防控单元；项目属于卫生材料及医药用品制造业，不涉及化学合成药及生物发酵制药，不属于不予审批项目; 相符. # 由上表可知，本项目符合豫环文[2015]33号、焦环保[2015]23号相关要求。 六、三线一单符合性分析 项目与三线一单的符相符性分析见表15。 表15 三线一单符合性分析表 内容; 本项目情况; 是否符合. 生态保护红线; 项目位于马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，不在焦作市太行水厂周庄饮用水水源地、南水北调保护区范围内，周边无自然保护区等生态保护目标。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域声环境质量能够满足相关标准要求，区域环境空气质量为不达标区，但目前焦作市已制定相关的行动计划与控制措施，在采取区域削减措施及新建项目实行总量控制后，各因子规划年基本能够达到目标值。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中能源消耗主要为水、电、液化石油气，项目为卫生材料及医药用品制造业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目为卫生材料及医药用品制造业，选址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，占地为工业用地，不属于集聚区禁止入驻项目，符合集聚区规划要求。; 符合. # 由上表可知，本项目符合三线一单的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地 下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 1、达标区判定 根据《2018年河南省环境状况公报》，判定本项目所在区域为不达标区域。 2、项目所在区域环境质量现状 项目厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内。本次评价环境空气质量现状数据主要来源于2018年马村街道办事处监控点年平均数据。 环境空气质量现状监测结果统计详见表16。 表16 环境空气现状监测结果一览表 单位：μg/m3 污染物; 评价时段; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 137; 70; 195.71%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 69; 35; 197.14%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. CO; 24小时平均质量浓度（mg/m3）; 1.103; 4; 27.58%; 达标. O3; 日最大8小时 平均质量浓度; 119; 160; 74.38%; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均质量浓度、O3日最大8小时平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均质量浓度超标。 3、项目所在区域污染物削减措施及目标 根据《焦作市“十三五”生态环境保护规划》、《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（焦政〔2018〕20号）、《焦作市环境保护局关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保〔2019〕3号）等文件：规划期间实施化工、有色、钢铁、水泥、炭素等重点涉气企业特别排放限值改造，开展铸造行业综合整治，开展工业炉窑治理专项行动；推进燃煤锅炉综合整治，严格煤炭减量替代，着力推进煤炭清洁利用，实施电代煤、天然气代煤、清洁煤替代工程；强化工业企业无组织排放治理，严格施工扬尘监管；全面加强石油化学、表面涂装、包装印刷、有机化工、加油站、储油库、规模化餐饮场所等重点行业挥发性有机物治理；综合采取车辆注销报废、限行禁行、财政补贴、排放检验、尾气提标治理等措施，积极推动国VI标准车用乙醇汽油、柴油提标升级，推广新能源汽车和清洁能源运输装备、装卸设备；持续做好秸秆禁烧和综合利用工作，坚持烟花爆竹禁限放管控。此外，通过对新建项目的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行总量控制后，规划年PM10、PM2.5基本能够达到目标值。 二、声环境质量现状 根据现场勘察，项目厂址区域昼间噪声值为54.6～57.7dB(A)，夜间为43.1～48.6dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 保护目标; 坐标; 性质; 保护对象; 保护级别; 与厂区相对位置. 经度; 纬度; 方位; 距离. 白庄村; 113.330244; 35.251038; 住宅; 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SW; 120m. 白装翠苑小区; 113.330131; 35.253608; NW; 160m. 煜城荔湾花园小区; 113.324330; 35.255137; NW; 680m. 小白庄村; 113.324708; 35.246440; SW; 930m. 秦庄村; 113.357531; 35.232599; SE; 1100m. 北孔庄村; 113.360800; 35.239115; E; 1300m. 马村区实验学校; 113.324037; 35.257760; 学校; NW; 840m. 焦作市第三十三中; 113.317821; 35.246923; SW; 1400m. 马村区人民医院; 113.323196; 35.249895; 医院; SW; 840m. 石佛寺; 113.327485; 35.252511; 寺庙; W; 430m. 厂界; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; -; 1m. 太行水厂周庄水源地; 特殊保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; NE; 8.7km. 马村水厂; SE; 3.7km. 南水北调中线工程总干渠; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类; N; 2490m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级表2; SO2; 年均值60μg/m3. NO2; 年均值40μg/m3. PM10; 年均值70μg/m3. PM2.5; 年均值35μg/m3. CO; 24小时均值4mg/m3. O3; 日最大8小时均值160μg/m3. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2二级; 颗粒物; 速率; 15m高排气筒; 3.5kg/h. 17m高排气筒; 4.46kg/h. 20m高排气筒; 5.9kg/h. 24m高排气筒; 12.74kg/h. 30m高排气筒; 23kg/h. 周界外浓度限值; 1.0mg/m3. 焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》; 颗粒物; 排放浓度; 10mg/m3. 焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》; 烟尘; 排放浓度; 5mg/m3. SO2; 排放浓度; 10mg/m3. NOx; 排放浓度; 30 mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）（2013年修订）. |
| 总量 | 控制因子; 颗粒物; SO2; NOX. 现有工程总量核定指标（t/a）; 0.819; 0; 0. “以新带老”削减量（t/a）; 0; 0; 0. 全厂总量指标（t/a）; 0.749; 0.026; 0.3. 排放增减量（t/a）; -0.07; +0.026; +0.3. # （新增SO2、NOx排放量由马村区环保局进行区域倍量替代调剂） |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺流程 本次技改工程主要对生物氮源的精加工部分（主要生产工艺为加温变性、混料、冷却等工序）进行改造，新增燃气蒸汽发生器、调质器、筒仓等设备，同时将现有导热油炉更换为模温机，改造完成后，精加工部分生产工艺主要为一次调质、加温变性、二次调质、冷却、混料等工序，精加工部分具体工艺流程如下。 1、一次调质、加温变性、二次调质 现有工程在加温变性工序中，物料由于水分不足会出现糊锅现象，影响产品质量和合格率，并产生少量油烟，为改变现状，本次技改工程拟在加温变性工序前后增加调质工序，提高物料含水率。 生产时，经过配料的物料（含水率约10%）通过密闭管道和喂料机均匀进入本次工程新增的单轴桨叶式调质器内，物料与同时通入的高温蒸汽均匀混合，吸收蒸汽中的热量和水分，混合时间约30s，一次调制后物料含水率约15%。之后物料通过密闭管道进入现有的炒锅内，封闭锅体进行搅拌，搅拌过程中炒锅夹层内通入导热油对物料进行加温变性，加热温度约110~130℃，加热时间约20-40min，导热油由电加热模温机进行加热；加温变性过程中物料水分蒸发，蒸发后物料含水率约10%；此外，根据企业提供的资料，物料在加热过程中会产生一定的豆香及花生香味，为减小香味，企业拟于炒锅顶部平衡口处设置集气风管，气流经碱液喷淋塔（与燃气蒸汽发生器废气共用）处理后外排。之后物料再次通过密闭管道和喂料机进入本次工程新增的单轴桨叶式调质器内进行二次调质，调整物料水分含量，二次调制后物料含水率约15%。 单轴桨叶式调质器壳体成圆筒形，中间装有一根搅拌轴，搅拌轴上安装多个可以调节更换的桨叶，粉状物料进入调质器后，物料在桨叶搅拌下进行两个方向的运动，一是绕轴转动，二是沿轴向推移，推移速度通过搅拌轴转速和浆叶的拾物角度进行调整。工程所用蒸汽由本次新增的燃气蒸汽发生器进行制备，燃料为液化石油气。 2、冷却、混料 物料经上述加工后蛋白质含量可能偏高，为调整蛋白质含量，本次工程将现有混料和冷却工序进行调换，并在混料时添加麸皮、玉米等物料。生产时，物料先经叶轮式冷却机进行冷却，再经密闭管道送至混合机，同时，外购麸皮、玉米等物料通过现有投料口人工投料，经密闭式提升机进入筒仓暂存，再经密闭管道进入混合机，物料在混合机内充分混合后进入三次破碎工序。 生产过程中，各生产设备和转运设备均属于密闭状态。本次技改工程完成后，粗加工、配料、精加工部分污染物产排情况发生一定改变，细加工、包装入库部分污染物产排情况基本不变。 本次技改完成后生物氮源生产工艺流程及产污环节见图3。 花生饼、大豆饼 二次破碎 分层筛选 全自动配料 三次破碎 废气、固废、噪声 噪声 不合格物料 废气、固废、噪声 废气、固废、噪声 模温机 电 导热油 油脂 一次破碎 粗加工 废气、固废、噪声 图3 本次技改工程完成后生物氮源生产工艺及产污环节图 除杂 废气、固废、噪声 超微粉碎 包装入库 成品 废气、固废、噪声 废气、固废、噪声 配料 提升及进料 废气、固废、噪声 细加工 包装入库 一次调质 蒸汽发生器 蒸汽 软水制备 废水 加温变性 噪声 二次调质 冷却 液化石油气 新鲜水 麸皮 玉米 混料 噪声 噪声 废气、固废、噪声 噪声 废气 噪声 筒仓 精加工（本次工程技术改造部分） 二、工程水平衡情况 本次技改工程完成后，新增碱液喷淋用水和软水制备用水，全厂新鲜用水量增加约1720m³/a。 本次技改工程完成后全厂水平衡、蒸汽平衡变化情况见表17和图4。 表17 本次技改工程完成后全厂水平衡情况一览表 单位：t/a 项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环回用量; 散失量; 排放量. 技改后全厂; 13160; 2920; 10240; 2920; 0. 图4 本次技改工程完成后全厂水平衡及蒸汽平衡图 散失量 单位：t/a

主要污染工序（变化及新增）： 类别; 污染源; 污染因子. 废气; 一次破碎; 颗粒物. 除杂; 颗粒物. 二次破碎; 颗粒物. 冷却包装; 颗粒物. 混料、三次破碎; 颗粒物. 投料; 颗粒物. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 软水制备废水; COD、SS、NH3-N. 碱液喷淋水; -. 固废; 除尘器; 集尘. 袋式除尘器; 废滤袋. 除杂工序; 杂质. 拆包工序; 废包装袋. 碱液喷淋塔; 沉渣. 模温机; 废导热油. 软水制备; 废离子交换树脂. 噪声; 调质器等生产设备; 机械噪声. 水泵、风机等; 空气动力性噪声.

工程主要污染物产生及预计排放情况（变化及新增）

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 全厂 | 一次破碎 | 颗粒物 | 1300mg/m3，21.112t/a | 6.5mg/m3，0.106t/a |
|  |  | 除杂 | 颗粒物 | 1600mg/m3，3.712t/a | # 8mg/m3，0.019t/a |
|  |  | 二次破碎 | 颗粒物 | 1900mg/m3，17.632t/a | 5.7mg/m3，0.053t/a |
|  |  | 冷却包装 | 颗粒物 | 1700mg/m3，59.16t/a | # 8.5mg/m3，0.296t/a |
|  |  | 混料、三次破碎 | 颗粒物 | 1500mg/m3，3.84t/a | 7.5mg/m3，0.019t/a |
|  |  | 投料 | 颗粒物 | 1000mg/m3，0.3t/a | 5mg/m3，0.002t/a |
|  |  | 燃气蒸汽发生器 | 颗粒物 | 8.8mg/m3，0.045t/a | # 3.96mg/m3，0.02t/a |
|  |  |  | SO2 | 7.2mg/m3，0.037t/a | 5.06mg/m3，0.026t/a |
|  |  |  | NOx | 25.1mg/m3，0.3t/a | # 25.1mg/m3，0.3t/a |
| 废 水 | 软水制备废水（180m³/a） |  | COD | 40mg/L，0.007t/a | 厂区道路洒水、绿化，不外排 |
|  |  |  | SS | 30mg/L，0.005t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 2mg/L，0.0004t/a |  |
|  | 碱液喷淋水 |  | - | 10240m³/a | 循环使用，不外排 |
| 固废 | 一般固废 | 除尘器 | 集尘 | 178.495t/a | 0 |
|  |  | 袋式除尘器 | 废滤袋 | 0.12t/a | 0 |
|  |  | 除杂工序 | 杂质 | 5.2t/a | 0 |
|  |  | 拆包工序 | 废包装袋 | 9.6t/a | 0 |
|  |  | 碱液喷淋塔 | 沉渣 | 0.03t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 模温机 | 废导热油 | 2t/a | 0 |
|  |  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 0.11t/a | 0 |
| 噪声 | 调质器等生产设备 |  | 机械噪声 | 85-95 dB(A) | 厂界：昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 水泵、风机等 |  | 空气动力性噪声 | 85-95dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，系在企业现有厂区内进行改建，不新增厂房，项目营运过程产生的废气、废水、固废和噪声对生态有一定的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次技改工程不新增厂房，不涉及土建施工，施工期的主要内容为生产设备、环保设备、管道的安装等，主要环境影响为噪声的影响，本次评价对设备安装期间噪声的影响进行分析。 施工现场的噪声主要为设备安装噪声，碰撞噪声。对施工期设备安装造成的噪声污染提出如下治理措施和建议： （1）从规范设备安装秩序着手，合理安排设备安装时间表，合理布局安装场地，降低人为的噪声。 （2）设备安装过程应尽量避免设备的碰撞，安装过程中尽量选择低噪声的安装工具和安装方式。 通过以上污染防治措施后，可有效减轻项目设备安装阶段噪声对周围环境的影响。项目施工期环境影响较小且为暂时性的，在采取相应防治措施后，不会对周围环境造成较大的影响。

营运期环境影响分析： 一、营运期环境影响分析 技改工程营运期对环境的影响主要表现为环境空气、废水、固废和声环境的影响。 1、大气环境影响分析 1.1 大气污染物的产生、治理及排放情况（本次工程涉及） 本次技改工程主要对生物氮源的精加工部分进行改造，改造完成后，粗加工、配料、精加工部分废气产排情况发生一定改变，细加工、包装入库部分废气产排情况基本不变。产生的变化主要为：一、由于原料结构调整，需要进行一次破碎、除杂、二次破碎、冷却工序的原料减少，相应工序颗粒物排放量减少；二、由于工艺改造（改造前：混料-冷却-三次破碎，改造后：冷却-混料-三次破碎），混料工序产生的颗粒物不再随气流与冷却工序产生的颗粒物从叶轮式冷却机平衡口排出，而是随气流与三次破碎工序产生的颗粒物从破碎机平衡口排出；三、新增投料（麸皮、玉米）工序排放的颗粒物；四、新增液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 1.1.1 有组织排放废气（本次工程涉及） （1）一次破碎、除杂、二次破碎、冷却包装工序废气（现有工程产生变化的工序） 由于原料结构调整，需要进行一次破碎、除杂、二次破碎、冷却工序的原料减少。根据企业提供的资料，改造完成后各工序废气产排情况如下。 一次破碎工序：一次破碎工序产生的废气由集气风管收集，经1套袋式除尘器进行处理后，尾气由一根17m高的排气筒（1#）排放。根据企业提供的资料，该工序风量为7000m3/h，颗粒物产生浓度约1300mg/m3，产生速率约9.1kg/h，年工作时间2320h，废气处理装置净化效率为99.5%，经核算，颗粒物排放情况为6.5mg/m³、0.046kg/h、0.106t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 除杂工序：除杂工序产生的废气由集气风管收集，经1套袋式除尘器进行处理后，尾气由一根24m高的排气筒（2#）排放。根据企业提供的资料，该工序风量为1000m3/h，颗粒物产生浓度约1600mg/m3，产生速率约1.6kg/h，年工作时间2320h，废气处理装置净化效率为99.5%，经核算，颗粒物排放情况为8mg/m³、0.008kg/h、0.019t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 二次破碎工序：二次破碎工序产生的废气由集气风管收集，经1套旋风除尘器+袋式除尘器进行处理后，尾气由一根30m高的排气筒（3#）排放。根据企业提供的资料，该工序风量为4000m3/h，颗粒物产生浓度约1900mg/m3，产生速率约7.6kg/h，年工作时间2320h，废气处理装置净化效率为99.7%，经核算，颗粒物排放情况为5.7mg/m³、0.023kg/h、0.053t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 冷却包装工序：冷却工序产生的废气由集气风管收集，经1套袋式除尘器进行处理，包装工序产生的废气由集气风管收集，经1套旋风除尘器进行处理，尾气经风道由同一根30m高的排气筒（4#）排放。根据企业提供的资料，该工序风量为15000m3/h，颗粒物产生浓度约1700mg/m3，产生速率约25.5kg/h，年工作时间2320h，废气处理装置净化效率为99.5%，经核算，颗粒物排放情况为8.5mg/m³、0.128kg/h、0.296t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 （2）混料、三次破碎工序废气（现有工程产生变化的工序） 由于工艺改造（改造前：混料-冷却-三次破碎，改造后：冷却-混料-三次破碎），混料工序产生的颗粒物不再随气流与冷却工序产生的颗粒物从叶轮式冷却机平衡口排出，而是随气流与三次破碎工序产生的颗粒物从破碎机平衡口排出。根据工程设计，企业在破碎机平衡口处设置集气风管收集含尘废气，废气经风道进入1套袋式除尘器进行处理后，尾气由一根30m高的排气筒（5#）排放。根据企业提供的资料，该工序风量为1600m3/h，颗粒物产生浓度约1500mg/m3，年工作时间1600h，则颗粒物产生速率约2.4kg/h，产生量约3.84t/a。废气处理装置净化效率为99.5%，经核算，颗粒物排放情况为7.5mg/m³、0.012kg/h、0.019t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 （3）投料工序废气（本次工程新增） 本次工程麸皮、玉米投料工序会产生粉尘颗粒物，评价要求在投料机投料口设置集气罩，废气经收集后由风道进入1套袋式除尘器进行处理后，尾气由一根不低于15m高的排气筒（9#）排放。根据工程设计，系统风机风量为1500m3/h，颗粒物产生浓度约1000mg/m3，年工作时间200h，则颗粒物产生速率约1.5kg/h，产生量约0.3t/a。废气处理装置净化效率为99.5%，经核算，颗粒物排放情况为5mg/m³、0.008kg/h、0.002t/a，能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放要求。 （4）燃气蒸汽发生器废气（本次工程新增） 本次工程设置1台500kg/h燃气蒸汽发生器，根据企业提供的资料，燃气蒸汽发生器运行时间1600h/a，蒸汽量720t/a，液化石油气用量480t/a（20.43万m³/a）。燃气蒸汽发生器运行过程中会产生烟气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx。 根据经验公式计算，每燃烧1t液化石油气产生0.9万m³烟气，则工程烟气产生量为432万m³/a；根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》，每燃烧1万立方米液化石油气，污染物产生量为颗粒物：2.2kg，SO2：1.8kg，NOx：21.0kg，核定工程液化石油气各项污染物排放量为颗粒物：0.045t/a，SO2：0.037t/a，NOx：0.429t/a。 工程设计采用烟气循环+低氮燃烧技术，使用低氮燃烧器从源头上降低NOx生成，低氮燃烧器作用原理为：燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO，一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。低氮燃烧器可使燃料与空气分段混合燃烧，通过调整燃料与氧含量的比例，使燃烧过程偏离理论当量比，从而降低NOx的生成。根据相关统计数据可知，在实施烟气循环+低氮燃烧技术的前提下，对氮氧化物处理效率可达到70%~75%，本次评价以70%计。此外，评价要求设置1套碱液喷淋塔，对液化石油气燃烧产生的烟气进行脱硫除尘后由一根不低于15m高排气筒（10#排气筒）排放，系统风量为3200m³/a，颗粒物去除效率以55%计， SO2去除效率以30%计。经核算，烟气经净化后，颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.02t/a、0.026t/a、0.3t/a，排放浓度分别为3.96mg/m3、5.06mg/m3、25.1mg/m3，均能够满足焦环攻坚办[2019]76号《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》相关排放要求。 1.1.2 无组织废气（全厂） 本次技改工程完成后，无组织排放的废气主要为集气系统未收集的颗粒物，排放量约1.093t/a。对于无组织排放废气，评价要求一是加强车间密闭性和集气系统集气效率，加强集气设施的日常检查和维护，以此减少无组织废气的产生量；二是设置视频监控，对各废气处理装置和产生废气的环节运行情况24小时视频录像；三是设置移动式工业吸尘器；四是加强厂区厂界绿化。 本次技改工程涉及的工序废气产排及治理情况详见表18。

- 表18 本次技改工程涉及的废气产排及治理情况一览表 污染源 名称; 污染 因子; 废气量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 处效 率理 (%); 运行 时间 （h/a）; 排放情况; 排放标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; mg/m3; kg/h. 有组织排放（变化及新增）; 变化; 一次破碎; 颗粒物; 7000; 1300; 9.1; 21.112; 集气风管+袋式除尘器+17m高排气筒（1#）; 99.5; 2320; 6.5; 0.046; 0.106; 10; 3.5. 除杂; 颗粒物; 1000; 1600; 1.6; 3.712; 集气风管+袋式除尘器+24m高排气筒（2#）; 99.5; 2320; 8; 0.008; 0.019; 10; 3.5. 二次破碎; 颗粒物; 4000; 1900; 7.6; 17.632; 集气风管+旋风除尘器+袋式除尘器+30m高排气筒（3#）; 99.7; 2320; 5.7; 0.023; 0.053; 10; 3.5. 冷却包装; 颗粒物; 15000; 1700; 25.5; 59.16; 集气风管+旋风除尘器/袋式除尘器+30m高排气筒（4#）; 99.5; 2320; 8.5; 0.128; 0.296; 10; 3.5. 混料、三次破碎; 颗粒物; 1600; 1500; 2.4; 3.84; 集气风管+袋式除尘器 +30m高排气筒（5#）; 99.5; 1600; 7.5; 0.012; 0.019; 10; 3.5. 新增; 投料; 颗粒物; 1500; 1000; 1.5; 0.3; 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒（9#）; 99.5; 200; 5; 0.008; 0.002; 10; 3.5. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; 3200; 8.8; 0.03; 0.045; -; +碱液喷淋塔+15m高排气筒（10#）; 55; 1600; 3.96; 0.013; 0.02; 5; 3.5. SO2; 7.2; 0.02; 0.037; -; 30; 1600; 5.06; 0.016; 0.026; 10; /. NOX; 25.1; 0.188; 0.3; 烟气循环+低氮燃烧器; /; 1600; 25.1; 0.188; 0.3; 30; /. 无组织排放（全厂）; 生产厂房; 颗粒物; -; -; -; 1.093; 加强车间密闭性和集气系统集气效率，加强集气设施的日常检查和维护；设置视频监控，24小时视频录像；设置工业吸尘器；加强厂区厂界绿化; -; -; -; 1.093; 1.0; -.

1.2全厂大气环境影响预测及评价 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价因子 根据技改工程完成后全厂废气污染排放特点，本项目环境空气评价因子确定为颗粒物、SO2、NOx。 本次环境空气质量评价标准详见表19。 表19 项目环境空气质量评价标准一览表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 颗粒物; 二类区; 1h平均（日平均的三倍）; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 1h平均; 500. NOx; 1h平均; 250. - 污染源清单 本次工程涉及的染源排放参数见表20、表21。 表20 点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#排气筒; 106; 17; 0.4; 25; 16.89; 颗粒物; 0.046; kg/h. 2#排气筒; 106; 24; 0.15; 25; 17.16; 颗粒物; 0.008; kg/h. 3#排气筒; 106; 30; 0.3; 25; 17.16; 颗粒物; 0.023; kg/h. 4#排气筒; 106; 30; 0.6; 25; 16.09; 颗粒物; 0.128; kg/h. 5#排气筒; 106; 30; 0.2; 25; 15.44; 颗粒物; 0.012; kg/h. 9#排气筒; 106; 15; 0.18; 25; 17.87; 颗粒物; 0.008; kg/h. 10#排气筒; 106; 15; 0.28; 35; 16.29; 颗粒物; 0.013; kg/h. SO2; 0.016; kg/h. NOx; 0.188; kg/h. 表21 面源参数一览表 污染源名称; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度/m; 宽度/m; 有效高度/m. 1#面源（生产厂房）; 106; 40; 30; 25; 颗粒物; 1.093; t/a. （3）项目参数 估算模式选用参数详见表22。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.3°C. 最低环境温度; -17.8°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （4）评价等级判定 ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi = ×100% L0=10lg(i=1n10Li10) ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③评级工作等级确定 技改工程所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表23 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 1#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.00365; 0.81; -. 2#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.00043; 0.1; -. 3#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.000814; 0.18; -. 4#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.0039; 0.87; -. 5#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.000496; 0.11; -. 9#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.000887; 0.2; -. 10#排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.00144; 0.32; -. SO2; 0.5; 0.00177; 0.35; -. NOx; 0.25; 0.024175; 9.67; -. 1#面源; 颗粒物; 0.45; 0.0262; 5.83; -. 综合以上分析，本次技改Pmax最大值出现为10#排气筒排放的NOx，Pmax值为9.67%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域，不需进一步预测与评价。 （5）污染物排放量核算 本次技改工程涉及的工序污染物排放量核算详见下表。 表25 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 6.5; 0.046; 0.106. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 8; 0.008; 0.019. 3; 3#排气筒; 颗粒物; 5.7; 0.023; 0.053. 4; 4#排气筒; 颗粒物; 8.5; 0.128; 0.296. 5; 5#排气筒; 颗粒物; 7.5; 0.012; 0.019. 6; 9#排气筒; 颗粒物; 5; 0.008; 0.002. 7; 10#排气筒; 颗粒物; 3.96; 0.013; 0.02. SO2; 5.06; 0.016; 0.026. NOx; 25.1; 0.188; 0.3. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.515. SO2; 0.026. NOx; 0.3. 表26 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放 量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 1#面源; 生产区; 颗粒物; 加强车间密闭性和集气系统集气效率，加强集气设施的日常检查和维护；设置视频监控，24小时视频录像；设置工业吸尘器；加强厂区厂界绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 1.093. 无组织排放总计. 主要排放口合计; 颗粒物; 1.093. 表27 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.608. 2; SO2; 0.026. 3; NOx; 0.3. 综上所述，本次工程完成后，颗粒物排放量减少，同时新增SO2、NOx的排放。在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，工程各污染物经治理后均能够做到达标排放或有效控制，对周围大气环境质量的影响可以接受。 2、地表水环境影响分析 本次技改工程完成后，全厂劳动定员不变，生活污水量不变；新增软水制备废水和碱液喷淋水。 （1）废水产生情况及处置措施 - 软水制备废水：本次技改工程完成后，新增软水制备用水，用水量约900m3/a，软水制备过程中会产生废水，约占新鲜用水量的20%，则软水制备废水产生量约180m3/a，废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N，产生浓度分别为40mg/L、30mg/L、2mg/L。根据工程设计，软水制备废水直接用于厂区道路洒水。 - 碱液喷淋水：本次工程燃气蒸汽发生器产生的废气需要采用碱液喷淋塔进行处理。根据企业提供的资料，碱液喷淋循环水量约10240m³/a，补充水量约1000m³/a，碱液喷淋水循环使用不外排。 生活污水：本次工程完成后不新增劳动人员，故不新增生活污水，生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后于暂存池暂存，定期用于厂区道路洒水和绿化。 （2）工程废水排放去向可行性分析 根据企业提供的资料，厂区道路洒水流量约4m³/h，平均每天开启约30min，则道路洒水用水量约600m3/a；厂区绿化面积约3500㎡，绿化用水按照每次1.5L/m2，平均每周 2 次计，则用水量为450m3/a；则厂区道路洒水和绿化总用水量约1050m3/a，大于企业废水产生量（780 m3/a），全厂可以做到废水不外排。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程产生的废水均可做到合理处置，对地表水环境影响不大。 3、固废影响分析 本次技改工程完成后，现有工程固废产生情况均发生变化，其中集尘、废滤袋、废包装袋量增加，杂质量减少，废导热油量不变；此外，新增碱液喷淋塔底部沉渣和软水制备产生的废离子交换树脂。其中集尘、废滤袋、废包装袋、沉渣为一般固废，废导热油和废离子交换树脂为危险废物。本次技改工程完成后，全厂固废产排情况如下。 3.1 一般工业固废 本次技改工程完成后，全厂集尘、废滤袋、拆包工序废包装物、除杂工序杂物、碱液喷淋塔底部沉渣的产生量分别为178.495t/a、0.12t/a、5.2t/a、9.6t/a、0.03t/a，工程设计拟利用现有工程的一般固废仓库（20㎡），分类堆存，并严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），定期外运。其中，集尘回用于生产，废滤袋、废包装袋定期外售废品回收站，杂质和沉渣定期由环卫部门拉走处理。 3.2 危险废物 （1）产生情况 本次技改工程完成后，废导热油产生量不变，仍为2t/a；新增软水制备产生的废离子交换树脂，根据企业提供的资料，改建完成后全厂废离子交换树脂产生量约0.11t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废导热油、废离子交换树脂属于危险废物，废物类别分别为HW08、HW13，废物代码分别为900-249-08、900-015-13。评价要求由密闭容器分类收集后，分区暂存于现有工程的危废仓库（20㎡）中，定期委托有资质的危废处置单位外运安全处置。 工程危险废物情况见表28。工程危险废物贮存场所基本情况详见表29。 表28 工程危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废导热油; HW08; 900-249-08; 2; 导热油炉; 液态; 矿物油; 含有机矿物油; 1年; 毒性、易燃性; 专用容器收集，暂存危废仓库，定期委托有资质单位安全处置. 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 0.11; 软水制备装置; 固态; 有机树脂; 有机树脂; 半年; 毒性. 表29 项目危废仓库基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 仓库; 废导热油; 厂区西南角; 20m2; 密闭容器; 4t; 1年. 废离子交换树脂; 密闭容器. （2）防治措施 ①危废储存场所污染防治措施分析 危废仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”；危废仓库存放场地基础作为重点防渗区必须防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；同时应设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并做好警示标志。 ②危险废物的收集、储存、转移等管理措施分析 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下： A、危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 B、企业应当向马村区、焦作市环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，于每年1月15日前将本年度危险废物申报登记材料报送马村区、焦作市环境保护局。 C、企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。危险废物管理计划的期限一般为一年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年。 D、危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 E、在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：a、企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；b、企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类型等内容；c、运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施；运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证；驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任；危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 综上所述，工程固废经采取评价要求的污染防治措施治理后，均可以得到综合利用或安全处置，对环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）主要噪声源及治理措施 本次技改工程新增高噪声源主要为调质器、燃气蒸汽发生器等生产设备产生的机械噪声及风机等产生的空气动力性噪声，源强85-90dB(A)。评价要求工程采取室内布置、减振基础、加装消声器等降噪措施，治理后源强控制在65 dB（A）以下。 （2）预测结果 噪声预测结果见表30。 表30 环境噪声贡献值预测结果统计表 预测 点位; 衰减距离m; 现状值 dB(A); 贡献值dB(A); 预测结果dB(A); 标准限值dB(A); 备注. 东厂界; 15; 昼间：54.6; 38.5; 昼间：54.7; 昼间：65; 达标. 西厂界; 85; 昼间：56.9; 23.4; 昼间：56.9; 昼间：65; 达标. 南厂界; 60; 昼间：55.1; 26.4; 昼间：55.1; 昼间：65; 达标. 北厂界; 50; 昼间：57.7; 28.0; 昼间：57.7; 昼间：65; 达标. 由上表可以看出，工程设备经降噪措施处理，再经距离衰减和绿化降噪，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上所述，在落实评价提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废做到综合利用和安全处置，工程对周围环境的影响不大。 二、环境风险分析 项目位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，厂址区域周围环境主要为空地和工业企业，距离最近的环境敏感目标为西南侧120m处的白庄村和西北侧160m处的白庄翠苑小区，距离其他居民住宅区、学校、医院等环境敏感目标均较远。项目涉及的风险物质主要为液化石油气，一次最大贮存量为1.6t，根据其贮存量和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.16＜1，风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价等级为“简单分析a”。 表31 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南天未生物辅料有限公司年产12万吨生物载体、氮源技改项目. 建设地点; 河南省; 焦作市; 马村区; 建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内. 地理坐标; 经度; 东经113.332769°; 纬度; 北纬35.252907°. 主要危险物质及分布; 液化石油气，气瓶区. 环境影响途径及危害后果; 液化石油气在储存及使用过程中会因容器破损或操作不当等引起泄漏、遇明火燃烧爆炸的风险，危及周边人群和建筑物的安全. 风险防范措施要求; 评价要求采取以下防范和应急措施，降低项目对环境的影响： （1）尽量减少储存量，做到多批次、少量储存。液化石油气应单独存放在气瓶区，应注意防止碰撞引起容器破裂泄露。气瓶区应配置手动报警按钮以及手提式灭火器等，并保持阴凉、干燥、通风良好。 （2）加强明火管理，严禁在气瓶区使用明火，张贴“禁火禁烟”标志。 （3）加强设备操作管理，严格按照操作规程进行操作生产，并对设备定期检查，避免泄漏事故发生。 （4）虽然发生事故的概率较小，但一旦发生泄漏或有无法短期消除危害的事故风险发生，将对人员、环境、财产造成巨大损失，所以必须严格管理和重视，避免事故发生，并建立健全规章制度和事故应急处理制度，做到“防患于未然”和“最大化减少风险损失”。. 填表说明; 在采取评价要求的措施并加强管理前提下，项目风险影响可以接受. 三、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目产品、设备、工艺和规模均不属于限制或淘汰类，属于允许建设项目。同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410804-41-03-055053，符合国家相关产业政策。 四、选址可行性分析 （1）项目厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，项目属于卫生材料及医药用品制造业，为技术改造项目，不新增用地，项目为二类工业项目，占地属二类工业用地，符合集聚区土地利用规划；同时本项目不属于集聚区禁止和限制类项目，符合集聚区规划要求。 （2）项目厂址位于焦作市万方产业集聚区内，基础设施较为齐全，便于项目建设。 （3）项目厂址距焦作市太行水厂周庄饮用水水源地约8.7km，距离马村水厂约3.7km，均不在其保护区范围内。 （4）项目厂址距离南水北调中线工程总干渠最近约2490 m，距离其二级保护区边界最近约940m，不在其保护区范围内。 （5）项目厂区西部有1条110KV南北走向高压线穿过，根据《电力设施保护条例》，110kv高压线电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸14m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在电力线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物；根据现场勘查，厂区西南角电力线路保护区范围内建设有1座一般固废仓库和1座危废仓库，评价建议企业合理规划平面布局，满足《电力设施保护条例》相关要求。 （6）项目建设区域属于SO2总量控制区，本次技改工程新增1台500kg/h燃气蒸汽发生器，以液化石油气为燃料，符合焦作市有关清洁燃料使用的相关规定。 （7）在采取评价要求的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 五、环境管理及监测计划 1、环境管理 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，评价要求设置环境管理专员，承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。主要职责包括：①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度；②建立各污染源档案和环保设施的运行记录；③负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题；安排落实环保设施的日常维持和维修；④做好环境保护的宣传和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识和业务素质。 2、污染监控计划 技改工程完成后，评价要求对全厂生产过程中产生的废气、废水及噪声进行监测，监测内容和频率见表32，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表32 全厂运行期监控内容及频率 类别; 污染源; 监测 点位; 监测项目; 监测频率; 管理要求. 废气; 一次破碎; 1#排气筒出口; 废气量，颗粒物的排放浓度、排放速率; 每季一次，每次2天; 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级. 除杂; 2#排气筒出口. 二次破碎; 3#排气筒出口. 冷却包装; 4#排气筒出口. 混料、三次破碎; 5#排气筒出口. 超微粉碎; 6#排气筒出口. 成品提升机; 7#排气筒出口. 成品仓; 8#排气筒出口. 投料; 9#排气筒出口. 燃气蒸汽发生器; 10#排气筒出口; 废气量，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度、排放速率; 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）. 无组织排放; 厂区四厂界; 颗粒物; 每季一次，每次2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 高噪声设备; 四厂界外1m处; 等效声级; 每季度1次，每次2天，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 建设单位应配合相关管理部门做好监督工作，认真落实环境监测计划，并建立台帐制度，如实记录监测数据。 六、工程污染物产排汇总及总量控制 - 技改工程完成后全厂污染物产排情况 技改工程完成后全厂污染物排放变化情况见表33。 表33 全厂污染物“三本账”情况汇总表 单位：t/a 类别; 污染因子; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 本次新增排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.819; 0; -0.07; -0.07. SO2; 0; 0; 0.026; +0.026. NOx; 0; 0; 0.3; +0.3. 2、工程总量控制指标 根据工程排污特点及国家、地方的污染物排放总量控制要求，选取颗粒物、SO2、NOx为总量控制因子。则本次工程完成后，全厂污染物总量控制建议指标如下。 表34 全厂污染物排放总量控制建议指标表 单位：t/a 控制因子; 颗粒物; SO2; NOX. 现有工程总量核定指标（t/a）; 0.819; 0; 0. “以新带老”削减量（t/a）; 0; 0; 0. 本次工程完成后全厂总量指标（t/a）; 0.749; 0.026; 0.3. 排放增减量（t/a）; -0..07; +0.026; +0.3. （新增SO2、NOx排放量由马村区环保局进行区域倍量替代调剂） 七、污染防治措施汇总及环保投资 本次工程总投资为500万元，环保投资30万元，占总投资的6%，工程环保投资及“三同时”验收情况见表35。 表35 工程环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 治理项目; 防治措施; 数量; 投资 （万元）; 执行标准. 1; 本次工程; 投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒（9#）; 1套; 5; 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级（颗粒物：10mg/m³）. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; -; +碱液喷淋塔+15m高排气筒（10#）; 1套; 8; 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）（颗粒物：5mg/m³；SO2：10mg/m³；NOX ：30mg/m³）. SO2; -. NOX; 烟气循环+低氮燃烧器. 无组织排放废气; 颗粒物; 加强车间密闭性和集气系统集气效率，加强集气设施检查和维护；设置视频监控；设置工业吸尘器；加强厂区厂界绿化; -; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物：1.0 mg/m³）. 2; 废水; 软水制备废水; COD、SS; 直接用于厂区道路洒水，不外排; -; -; 综合利用. 碱液喷淋水; -; 循环回用不外排; -; -. 3; 固废; 一般固废; 除尘器; 集尘; 集中收集后暂存于一般固废仓库（20㎡，依托现有）; 回用于生产; 1间; -; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 袋式除尘器; 废滤袋; 定期外售废品回收站. 除杂工序; 杂质; 当地环卫部门拉走处理. 拆包工序; 废包装袋; 定期外售废品回收站. 碱液喷淋塔; 沉渣; 当地环卫部门拉走处理. 危险废物; 模温机; 废导热油; 集中收集后暂存于危废仓库（20㎡，依托现有） ，定期由有资质单位外运安全处置; 1间; -; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）（2013年修订）. 软水制备; 废离子交换树脂. 4; 噪声; 机械噪声、空气动力性噪声; 室内布置、消声、减震; -; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 环保投资; -; -; 30; -. 总投资; -; -; 500; -. 占总投资比例; -; -; 6%; -. 综上所述，工程营运期间，在满足以上所提出的各项要求的前提下，其对周围环境的影响程度是可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（本次工程涉及）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 治理措施 |  |  | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一次破碎 |  | 颗粒物 | 集气风管+袋式除尘器+17m高排气筒（1#） |  |  | 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级（颗粒物：10mg/m³） |
|  | 除杂 |  | 颗粒物 | 集气风管+袋式除尘器+24m高排气筒（2#） |  |  |  |
|  | 二次破碎 |  | 颗粒物 | 集气风管+旋风除尘器+袋式除尘器+30m高排气筒（3#） |  |  |  |
|  | 冷却包装 |  | 颗粒物 | 集气风管+旋风除尘器/袋式除尘器+30m高排气筒（4#） |  |  |  |
|  | 混料、三次破碎 |  | 颗粒物 | 集气风管+袋式除尘器 +30m高排气筒（5#） |  |  |  |
|  | 投料 |  | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒（9#） |  |  |  |
|  | 燃气蒸汽发生器 |  | 颗粒物 | - |  | +碱液喷淋塔+15m高排气筒（10#） | 《关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办（2019）76号）（颗粒物：5mg/m³；SO2：10mg/m³；NOX：30mg/m³） |
|  |  |  | SO2 | - |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 烟气循环+低氮燃烧器 |  |  |  |
|  | 无组织排放废气 |  | 颗粒物 | 加强车间密闭性和集气系统集气效率，加强集气设施的日常检查和维护；设置视频监控；设置工业吸尘器；加强厂区厂界绿化 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物：1.0mg/m³） |
| 废水 | 软水制备废水 |  | COD、SS | 直接用于厂区道路洒水，不外排 |  |  | 综合利用 |
|  | 碱液喷淋水 |  | - | 循环回用不外排 |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 除尘器 | 集尘 | 集中收集后暂存于一般固废仓库（20㎡，依托现有） | 回用于生产 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订） |
|  |  | 袋式除尘器 | 废滤袋 |  | 定期外售废品回收站 |  |  |
|  |  | 除杂工序 | 杂质 |  | 当地环卫部门拉走处理 |  |  |
|  |  | 拆包工序 | 废包装袋 |  | 定期外售废品回收站 |  |  |
|  |  | 碱液喷淋塔 | 沉渣 |  | 当地环卫部门拉走处理 |  |  |
|  | 危险废物 | 模温机 | 废导热油 | 集中收集后暂存于危废仓库（20㎡，依托现有），定期由有资质单位外运安全处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）（2013年修订） |
|  |  | 软水制备 | 废离子交换树脂 |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械噪声、空气动力性噪声 |  |  | 室内布置、消声、减震 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间： 65db（A）） |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在生产过程中严格执行环评要求的防治措施，加强管理，减少污染物产排，减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目的建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目产品、设备、工艺和规模均不属于限制或淘汰类，属于允许建设项目。同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410804-41-03-055053，符合国家相关产业政策。 2、项目选址可行 项目厂址位于焦作市马村区建设东路山门河东临南侧万方工业集聚区内，项目属于卫生材料及医药用品制造业，为技术改造项目，不新增用地，项目为二类工业项目，占地属二类工业用地，符合集聚区土地利用规划；同时本项目不属于集聚区禁止和限制类项目，符合集聚区规划要求。项目厂址处基础设施较为齐全，便于项目建设。项目厂址距焦作市太行水厂周庄饮用水水源地约8.7km，距离马村水厂约3.7km，距离南水北调中线工程二级保护区边界最近约940m，均不在其保护区范围内。项目厂区西部有1条110KV南北走向高压线穿过，评价建议企业合理布置平面布局，符合《电力设施保护条例》要求。项目建设区域属于SO2总量控制区，本次技改工程新增1台500kg/h燃气蒸汽发生器，以液化石油气为燃料，符合焦作市有关清洁燃料使用的相关规定。在采取评价要求的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 3、工程污染防治措施可行 工程产生的污染物主要包括废气、废水、固废及噪声。 本次技改工程完成后，一次破碎废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根17m高的排气筒（1#）达标排放；除杂废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根24m高的排气筒（2#）达标排放；二次破碎废气由1套旋风除尘器+袋式除尘器处理后，尾气由1根30m高的排气筒（3#）达标排放；冷却废气由1套旋风除尘器处理，包装废气由1套袋式除尘器处理，尾气共用1根30m高的排气筒（4#）达标排放；混料、三次破碎废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根30m高的排气筒（5#）达标排放；超微粉碎废气由1套旋风除尘器+高效袋式除尘器处理后，尾气由1根30m高的排气筒（6#）达标排放；成品提升机废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根20m高的排气筒（7#）达标排放；成品仓废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根24m高的排气筒（8#）达标排放；投料废气由1套袋式除尘器处理后，尾气由1根不低于15m高的排气筒（9#）达标排放；燃气蒸汽发生器废气由低氮燃烧器和碱液喷淋塔处理后，尾气由1根不低于15m高的排气筒（10#）达标排放。 本次技改工程完成后，碱液喷淋水循环回用不外排；软水制备废水用于厂区道路洒水；生活污水经化粪池和一体化污水处理装置处理后于暂存池暂存，定期用于厂区道路洒水和绿化。全厂废水均不外排，对地表水环境影响不大。 本次技改工程完成后，全厂一般固废均能做到综合利用，危险废物均能做到安全处置，对环境影响不大。 本次技改工程噪声经采取室内布置、减振基础、加装消声器等措施后，可得到有效衰减，厂界噪声能够能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上所述，工程污染物经采取评价要求及工程设计的污染防治措施后，各类污染物均可满足达标排放、综合利用或安全处置的环境管理要求，对周围环境影响可以接受，工程污染防治措施可行。 4、污染物总量控制指标 根据工程排污特点及国家、地方的污染物排放总量控制要求，选取颗粒物、SO2、NOx为总量控制因子。则本次技改工程完成后，全厂污染物总量控制建议指标如下。 表36 全厂污染物排放总量控制建议指标表 单位：t/a 控制因子; 颗粒物; SO2; NOX. 现有工程总量核定指标（t/a）; 0.819; 0; 0. “以新带老”削减量（t/a）; 0; 0; 0. 本次工程完成后全厂总量指标（t/a）; 0.749; 0.026; 0.3. 排放增减量（t/a）; -0.07; +0.026; +0.3. （新增SO2、NOx排放量由马村区环保局进行区域倍量替代调剂） 5、项目环保投资 项目环保投资30万元，占总投资的6%，应认真落实。 综上所述，项目各污染物能满足达标排放要求，污染物排放水平较低，对区域环境的影响可以接受。在做到环评要求的各项污染防治措施的前提下，从环保角度而言，该项目可行。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强环保设施运行的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定达标排放。 综上所述，在做到环评要求的各项污染防治措施的前提下，从环保角度而言，该项目环境影响可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日