马村区环境保护局

关于2020年4月26日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作义泰建材有限公司年回收利用建筑垃圾60万吨项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务科。公示期为2020年4月26日－2020年5月6日。电话：0391-2160550

通讯地址：马村区文昌路346号（454171）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2020年4月26日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年回收利用建筑垃圾60万吨项目 | 焦作市马村区安阳城街道办事处罗庄村 | 焦作义泰建材有限公司 | 河南怀丰环保科技有限公司 | 焦作义泰建材有限公司拟投资2000万元在焦作市马村区银河大道以东、焦辉路以南（原焦作煤业集团小马工业有限责任公司电石厂），新建“年回收利用建筑垃圾60万吨项目”。项目共分两期建设，其中一期工程产品为水稳集料，年产量约40万t；二期工程产品为透水砖和预制构件，年产量均为10万t。项目厂区为租赁焦作煤业（集团）小马工业有限责任公司废弃电石厂场地，租赁协议见附件4。根据马村区马村街道办事处出具的证明，该用地属于建设用地，符合用地规划。 | # 施工期环境影响简要分析： # 本项目生产车间已建成，故不再分析施工过程产生的废水、废气、噪声及固废对周围环境的影响。 营运期环境影响分析： 1、一期工程环境影响分析 （1）废气：①反击破碎机投料口和震动筛分站出料口粉尘：要求在反击破碎机投料口、震动筛分站出料口分别设置集气罩收集粉尘，经过统一联合风道收集后经二级脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒（1#）排放。废气排放浓度可以满足《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办[2019]76号）标准要求。②水泥罐呼吸口粉尘：要求水泥罐顶呼吸口连接二级脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（2#）排放。废气排放浓度可以满足《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办[2019]76号）标准要求。③原料卸料和原料堆场产生的扬尘、运输车辆产生的扬尘、未收集粉尘：要求道路硬化，设置喷淋装置洒水降尘，全封闭原料库、输送带，加强厂区绿化。 采取上述措施后项目运营不会对区域大气环境质量造成明显影响。 （2）废水：①运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，上清液回用于车辆清洗。 ②生活污水经厂区化粪池处理后，用于农田施肥。 （3）固废：除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；人工分选的废木料、废金属等其他废料集中收集后，暂存固废间，统一外售；员工生活垃圾集中收集，定期清理运往垃圾中转站。固体废物均可得到100%妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 （4）噪声：项目一期工程营运期噪声源主要为破碎机、筛分机等生产设备。经安装减震基础，定期检查维护，厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，项目噪声对周围环境影响较小。 2、二期工程环境影响分析 （1）废气：①反击破碎机投料口和震动筛分站出料口粉尘：要求在反击破碎机投料口、震动筛分站出料口分别设置集气罩收集粉尘，经过统一联合风道收集后经二级脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒（1#）排放。②制砂机进料口和出料口粉尘：要求在制砂机进料口和出料口上方分别设置集气罩收集粉尘，经过统一联合风道收集后，与集气罩+与一期工程筛分机出料口粉尘共用二级脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒（1#）排放。废气排放浓度可以满足《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办[2019]76号）标准要求。③水泥罐呼吸口粉尘：要求水泥罐顶呼吸口连接二级脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（2#）排放。废气排放浓度可以满足《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办[2019]76号）标准要求。④原料卸料和原料堆场产生的扬尘、运输车辆产生的扬尘、未收集粉尘：要求道路硬化，设置喷淋装置洒水降尘，全封闭原料库、输送带，加强厂区绿化。 采取上述措施后项目运营不会对区域大气环境质量造成明显影响。 （2）废水：①运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，上清液回用于车辆清洗。 （3）固废：除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；不合格品统一收集后回用于生产；人工分选的废木料、废金属等其他废料集中收集后，暂存固废间，统一外售。 固体废物均可得到100%妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 （4）噪声：项目二期工程营运期噪声源主要为破碎机、筛分机等生产设备。经安装减震基础，定期检查维护，厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |